# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Утилізація

та  знешкодження  промислових  відходів"

для студентів напряму 8.144 – Теплоенергетика

(спеціальність 144 – Теплоенергетика)

Дніпро НМетАУ 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Утилізація

та  знешкодження  промислових  відходів"

для студентів напряму 8.144 – Теплоенергетика

(спеціальність 144 – Теплоенергетика)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол №___ від ___.___.20___ р.

Дніпро  НМетАУ  2019

УДК 502/504:669

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Утилізація та  знешкодження  промислових  відходів" для студентів напряму 8.144 – Теплоенергетика (спеціальність 144 – Теплоенергетика)/ Укл. Ю.В. Шишко. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 21 с.

Наведено робочу програму, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Утилізація та  знешкодження  промислових  відходів", а також необхідні для роботи довідкові дані.

Призначена для студентів напряму 8.144 – Теплоенергетика (спеціальність 144 – Теплоенергетика) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладач Ю.В. Шишко, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск М.В. Губинський, д-р техн. наук, проф.

Рецензент Єрьомін А.О., д-р техн. наук, проф. (НМетАУ

Підписано до друку          . Формат 60х84 1/16.  Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,23. Умов. друк. арк. 1,21. Тираж 100 пр. Замовлення №       .

Національна металургійна академія України

49600,  Дніпропетровськ-5,  пр. Гагаріна, 4

___________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ″УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ″

Навчальна дисципліна ″Утилізація та знешкодження промислових відходів″ входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, які необхідні для розробки технологічних процесів, що передбачають зменшення рівня забруднень навколишнього середовища токсичними речовинами внаслідок утилізації рідких, твердих та газоподібних відходів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- види забруднень навколишнього середовища та технологічні процеси, яки ці забруднення утворюють;

- вплив шкідливих речовин на людину та навколишнє середовище;

- процеси знешкодження твердих, рідких та газоподібних забруднюючих речовин;

- конструкцію та принцип дії апаратів, які використовуються для здійснення цих процесів.

вміти:

- виконувати аналіз впливу діяльності промислових підприємств на навколишнє середовище;

- вибрати потрібне обладнання для схем очистки твердих, рідких або газоподібних викидів в залежності від технологічного процесу на підприємстві;

- виконувати розрахунки ефективності заходів захисту атмосфери, водного басейну та ґрунту від шкідливих викидів.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для проведення контрольних робіт.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна являється завершальною при підготовці магістрів напряму ″Теплоенергетика″. Їй передує вивчання дисциплін «Основи енергозбереження та ВЕР», «Проектування теплоенергетичних установок», «Проблеми перетворення та використання енергії».

Розклад навчальних годин

| Усього годин за навчальним планом | 120 |
| --- | --- |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 16 |
| з них: - лекції | 8 |
| - лабораторні заняття | - |
| - практичні заняття | 8 |
| - семінари |  |
| Самостійна робота | 104 |
| у тому числі при : - підготовці до занять |  |
| - виконанні курсових проектів(робіт) |  |
| - виконанні індивідуальних завдань | х |
| - підготовці до контрольних робіт |  |
| Підсумковий контроль (залік, екзамен) | екз |

Лекційний курс

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проблеми забруднення навколишнього середовища та класифікація відходів Види відходів, межи забруднення навколишнього середовища. Класифікація промислових відходів. | 2 |
| 2 | Вплив на навколишнє середовище підприємств енергетичної, нафтопереробної, газової та вугільної промисловості Технологія виробництва продукції на підприємстві. Вплив на навколишнє середовища як результат діяльності підприємства (шкідливі викиди твердих, рідких, газоподібних речовин). | 2 |
| 3 | Вплив на навколишнє середовище підприємств чорної металургії та машинобудівного комплексу Технологія виробництва продукції на підприємстві. Вплив на навколишнє середовища як результат діяльності підприємства (шкідливі викиди твердих, рідких, газоподібних речовин). | 2 |
| 4 | Вплив на навколишнє середовище підприємств деревопереробної та хімічної промисловості Технологія виробництва продукції на підприємстві. Вплив на навколишнє середовища як результат діяльності підприємства (шкідливі викиди твердих, рідких, газоподібних речовин). | 2 |
| 5 | Класифікація методів очистки газоподібних викидів. Обґрунтування вибору методу очистки пилогазових систем Очистка газів під впливом сили тяжіння. Очистка газів в полі відцентрових сил. Очистка газів в електричному полі. Мокра очистка газів. | 2 |
| 6 | Шкідливі та цінні газоподібні компоненти викидів Очистка промислових газів від токсичних домішок. Абсорбція та адсорбція. Термічне знешкодження. Каталітична очистка газоподібних відходів. | 2 |
| 7 | Продукти очищення газів та їх утилізація Діоксид сірки. Оксиди азоту. Оксид та діоксид вуглецю. Методи утилізації газоподібних відходів. | 2 |
| 8 | Характеристика стічних вод та види їх забруднень. Принципи створення безстічних виробництв Цикли водопостачання підприємств. Класифікація стічних вод. Оптимізація водоспоживання та раціональне використання води. | 2 |

Практичні заняття

| № заняття | Назва заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вибір та розрахунок ефективності заходів захисту атмосфери від шкідливих викидів | 4 |
| 2 | Вибір та розрахунок ефективності заходів захисту водного басейну від шкідливих викидів | 4 |

Індивідуальне завдання

| №№ з/п | Назва завдання та його зміст |
| --- | --- |
| 1 | Визначення термостабільності води охолодження. Визначення корозійної стійкості металів. |

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов: Справ. – М.: Энергоатомиздат, 1992.

- Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М. и др. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении.– М.: Химия, 1983.

- Гордон Г.М., Пейсахов И.Л. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1977.

- Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Том 3. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2003.– 1024 с.

3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, хімічних сполук, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт (послуг) і повністю або частково втратили початкові споживчі властивості – це:

А – відходи виробництва; Б – відходи споживання.

2. При якому значенні коефіцієнта використання відходів (К) реалізується безвідходна технологія:

А) К → 0;    Б) К → 1;    В) К → ∞.

3. До якого виду відноситься забруднення атмосфери пилом рослинного, вулканічного і космічного походження; пилом від ерозії ґрунту; туманом, димом і газами від лісових і степових пожеж; випаровуваннями різних біологічних середовищ:

А – природні забруднення; Б – антропогенні забруднення.

4. До якого типу відноситься забруднення поверхневих і підземних вод, що характеризується підвищенням змісту механічних домішок:

А – механічне; Б – хімічне; В – бактерійне і біологічне; Г – радіоактивне; Д – теплове.

5. Який вид подрібнення реалізується в щічній дробарці:

А – крупне дроблення; Б – середнє дроблення; В – дрібне дроблення; Г – тонке подрібнення; Д – надтонке подрібнення.

6. Вироби і матеріали, що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу – це:

А – відходи виробництва; Б – відходи споживання.

7. До якого виду відноситься забруднення атмосфери викидами від машинобудівних та металургійних підприємств, енергетичних установок, автотранспорту, ракетних двигунів, котелень:

А – природні забруднення; Б – антропогенні забруднення.

8. Яку функцію виконує вуглець у складі вугілля:

А – є баластом; Б – є джерелом теплової і хімічної енергії; В – є речовиною, що забруднює атмосферу.

9. До якого типу відноситься забруднення поверхневих і підземних вод, що характеризується наявністю у воді органічних і неорганічних речовин токсичної і нетоксичної дії:

А – механічне; Б – хімічне; В – бактерійне і біологічне; Г – радіоактивне; Д – теплове.

10. Який вид подрібнення реалізується в конусній дробарці:

А – крупне дроблення; Б – середнє дроблення; В – дрібне дроблення; Г – тонке подрібнення; Д – надтонке подрібнення.

11. Повернення в даний технологічний процес механічно втрачених початкової сировини, проміжних і кінцевих продуктів – це:

А – рекуперація; Б – утилізація; В – знешкодження.

12. Як класифікують промислові відходів за агрегатним станом:

А – тверді, пастоподібні, рідкі, пиловидні, газоподібні; Б – вибухонебезпечні; самозаймисті; такі, що розкладаються з виділенням отруйних газів; стійкі; В – розчинні і нерозчинні; Г – органічні, неорганічні, змішані.

13. До якого типу відноситься забруднення поверхневих і підземних вод, що характеризується наявністю у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей:

А – механічне; Б – хімічне; В – бактерійне і біологічне; Г – радіоактивне; Д – теплове.

14. Який вид подрібнення реалізується у валковій дробарці:

А – крупне дроблення; Б – середнє дроблення; В – дрібне дроблення; Г – тонке подрібнення; Д – надтонке подрібнення.

15. Повторне використання будь-яких матеріалів, які не можуть бути повернуті в початковий процес, причому не в їх власному виробництві, а в якій-небудь новій якості, отриманій в результаті спеціальної обробки – це:

А – рекуперація; Б – утилізація; В – знешкодження.

16. Як класифікують промислові відходів по хімічній стійкості:

А – тверді, пастоподібні, рідкі, пиловидні, газоподібні; Б – вибухонебезпечні; самозаймисті; такі, що розкладаються з виділенням отруйних газів; стійкі; В – розчинні і нерозчинні; Г – органічні, неорганічні, змішані.

17. До якого типу відноситься забруднення поверхневих і підземних вод, що характеризується присутністю радіоактивних речовин:

А – механічне; Б – хімічне; В – бактерійне і біологічне; Г – радіоактивне; Д – теплове.

18. Який вид подрібнення реалізується в роторній дробарці:

А – крупне дроблення; Б – середнє дроблення; В – дрібне дроблення; Г – тонке подрібнення; Д – надтонке подрібнення.

19. Як характеризують відходи по можливості використання:

А – первинні і вторинні; Б – утилізовані і неутилізовані;

В – відходи виробництва і споживання.

20. Який з процесів металургійного підприємства споживає найбільшу кількість води:

А – охолоджування технологічного устаткування, Б – очищення газів і повітря, В – обробка металу; Г –  гідротранспорт.

21. Наведіть основні напрями охорони навколишнього середовища.

22. Приведіть приклад фізичного забруднення навколишнього середовища.

23. На які класи по небезпеці діляться промислові відходи.

24. Дайте характеристику щільності і дисперсності пилу і аерозолів.

25. У чому відмінність відкритого і замкнутого циклів подрібнення.

26. Охарактеризуйте поняття утилізації відходів.

27. Приведіть приклад біотичного забруднення навколишнього середовища.

28. Дайте характеристику явищ адгезія і абразивність частинок.

29. Що таке ступінь подрібнення.

30. Які вимоги висуваються до безвідходного виробництва.

4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

При виконанні індивідуального завдання необхідно дотримуватися наступних умов: а) виписати умову завдання і вихідні дані; б) рішення завдання супроводжувати коротким пояснювальним текстом, у якому вказувати, яка величина визначається і за якою формулою, які величини підставляються у формулу і відкіля вони беруться (з умови завдання, з довідника і т.д.); в) обчислення проводити в одиницях СІ, показувати хід рішення, проставляти розмірності.

Після рішення завдання потрібно дати короткий аналіз отриманих результатів і зробити висновки. Завжди, якщо це можливо, потрібно здійснювати контроль своїх дій і оцінювати вірогідність отриманих чисельних даних.

Требования, предъявляемые к водоподготовительным установкам

Оптимальный технологический комплекс водоподготовки определяется требованиями к количеству и качеству воды, потребляемой производством. На современных промышленных предприятиях вода используется преимущественно для охлаждения действующих агрегатов, питания котлов, очистки выпускаемого продукта, перемещения материала, устранения промышленных отходов и как составная часть выпускаемой продукции.

В системах прямоточного, последовательного и оборотного водоснабжения вода не должна выделять карбонатных отложений, взвешенных веществ, вызывать коррозию металлов и способствовать биологическим обрастаниям теплообменных аппаратов, сооружений, коммуникаций и оборудования.

При непосредственном контакте воды с продуктом и использовании её в качестве среды, поглощающей и транспортирующей примеси, количество взвешенных частиц и их крупность устанавливаются для каждого конкретного производства. При этом за счет выбора соответствующей скорости должна исключаться возможность осаждения взвесей по пути движения воды.

Вода, используемая для охлаждения продуктов или сырья через стенки теплообменных аппаратов, должна быть освобождена от избытка взвешенных веществ, являющихся цементирующей основой отложений карбоната кальция, не содержать сероводорода (H2S) и железа, её карбонатная жесткость не должна превышать 2-7 мэкв/л. Промышленная вода не должна вызывать коррозии углеродистой стали или других металлов, соответствующих III или IV группам коррозионной стойкости.

Вода теплообменных систем должна сохранять термостабильность, то есть её нагрев не должен приводить к выделению на теплообменных поверхностях отложений карбоната кальция и магния. Поскольку содержание карбонатов в воде определяется условием равновесия, то кристаллизация солей жесткости на поверхностях теплообмена происходит в результате снижения растворимости CO2 при нагревании:

Ca(HCO3)2CaCO3+ CO2+H2O.

Часть CO2 улетучивается на градирнях в процессе охлаждения воды (уменьшается парциальное давление углекислоты).

Для оценки термостабильности воды применяют шестибальную шкалу:

Таблица 4.1 – Шкала оценки термостабильности воды

| Группа термостабильности | Скорость карбонатных отложений |  | Баллы термостабиль-ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г/(м2ч) | мм/мес. |  |
| I – совершенно термостабильная | 0 | 0 | 1 |
| II – термостабильная | <0,3 0,3-1,5 | <0,1 0,1-0,5 | 2 3 |
| III - ограниченно термостабильная | 1,5-3 3-15 | 0,5-1 1-5 | 4 5 |
| IV - нетермостабильная | >15 | >5 | 6 |

Вода, применяемая для охлаждения агрегатов промышленных предприятий, не должна иметь мутность более 50-200 мг/л, а в отдельных случаях (конденсаторы, компрессоры) иметь мутность не более 2 мг/л. Содержание сероводорода (H2S) должно быть не более 0,5 мг/л, а гипса (CaSO4) – 1500-2000 мг/л.

Вода не должна вызывать коррозии углеродистой стали и других металлов, используемых в теплообменной аппаратуре и коммуникациях. Для оценки коррозионной стойкости металлов применяют десятибальную шкалу:

Таблица 4.2 – Шкала оценки коррозионной стойкости металлов

| Группа стойкости металла в воде | Скорость коррозии, г/м2час | Проницаемость коррозии, мм/год | Балл коррозионной стойкости |
| --- | --- | --- | --- |
| I – совершенно стойкие | <0,0009 | <0,001 | 1 |
| II – весьма стойкие | 0,0009-0,0045 0,0045-0,009 | 0,001-0,005 0,005-0,01 | 2 3 |
| III - стойкие | 0,009-0,045 0,045-0,09 | 0,01-0,05 0,05-0,1 | 4 5 |
| IV – относительно стойкие | 0,09-0,45 0,45-0,9 | 0,1-0,5 0,5-1,0 | 6 7 |
| V - малостойкие | 0,9-4,5 4,5-9,1 | 1-5 5-10 | 8 9 |
| VI - нестойкие | >9,1 | >10 | 10 |

Существуют методы оценки и агрессивности (коррозионности) оборотной охлаждающей воды. Так, по отношению к углеродистой стали, агрессивность охлаждающей воды оценивается следующим образом:

Таблица 4.3 – Показатели агрессивности охлаждающей воды

| Наименования показателей | Единица измерения | Показатели для слабоагрессивной воды (коррозионная стойкость металла 5-6-баллов) | Условия увеличения агрессивности |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарное содержание Cl- и SO2 | мг/л | 100 | >100 |
| Общее содержание растворенных солей (сухой остаток) | -“- | 500 | >500 |
| Карбонатная жесткость воды | мгэкв/л | >2,5 | <2,5 |
| pH | - | 6-9 | <6 или >9 |
| Содержание растворенного кислорода | МгO2/л | 4-6 | >6 |

Требования к охлаждающей воде зависят от конструкции и режимов работы холодильников. Так, в азотной промышленности содержание взвесей в охлаждающей воде может находиться в пределах 10-50 мг/л, но при этом строго ограничивается щелочность, которая не должна превышать 2-3 мгэкв/л, так как в противном случае начинается интенсивная инкрустация (покрытие коркой отложений) теплообменных поверхностей. В этой воде также не должны содержаться биогенные элемента (азот, фосфор), способствующие интенсивному развитию биологических обрастаний.

К воде для питания паровых котлов предъявляются повышенные требования: она должна быть освобождена от взвешенных веществ, солей жесткости и растворенного кислорода. Для питания котлов высокого давления её полностью освобождают от кремнекислоты и обессоливают.

Определение термостабильности охлаждающей воды

Определять термостабильность воды в соответствии с табл. 1 можно как по толщине слоя карбонатных отложений, так и по их массе.

Определение термостабильности охлаждающей воды по толщине слоя карбонатных отложений

Обозначим через  внутренний диаметр трубопровода в миллиметрах.  Предположим, что в течение месяца эксплуатации объем карбонатных отложений на его внутренней поверхности составляет  кубических миллиметров.  Если обозначить внутренний диаметр трубопровода через  месяцев эксплуатации через , то месячный объем отложений  может быть определен из выражения:

,

где  - длина трубопровода в мм;  - внутренний диаметр трубопровода через  месяц эксплуатации, мм.

Поэтому для единицы длины трубопровода можно записать:

;

;

.

.

.

Здесь .

Сложив левые и правые части приведенных равенств, получим

.

Если через  обозначим толщину слоя карбонатных отложений, образовавшихся в течение первого месяца эксплуатации трубопровода, то . Поэтому можно записать:

.

Следовательно, определить термостабильность воды в соответствии с табл. 1 можно вычислив:

.

Обычно при определении термостабильности воды измеряют не внутренний диаметр трубопровода, а толщину его стенки в месте сверления контрольного отверстия, которое затем заваривают. А внутренний диаметр рассчитывают по формуле: , где  - наружный диаметр трубопровода.

При использовании пластины для определения термостабильности воды значение определяется выражением:

,

- толщина пластины без отложений;  - толщина пластины через  месяцев эксплуатации.

Определение термостабильности охлаждающей воды по массе карбонатных отложений

Во всех случаях определение количества отложений проводится путем их полного снятия и взвешивания их с измеренной площади (25 — 100 см2) внутренней поверхности вырезанных и разрезанных вдоль контрольных участков труб. Количество отложений в подъемных трубах парогенераторов определяют отдельно как на стороне трубы, обращенной в топку (огневой обогреваемой стороне), так и на стороне, обращенной к кладке (тыльной, не обогреваемой).

Взамен вырезанных при капитальном ремонте контрольных участков вваривают новые куски труб, вырезаемые при следующем капитальном ремонте.

Если  - масса снятых с внутренней поверхности трубы отложений в граммах,  - площадь поверхности отложений в квадратных метрах а  - количество месяцев эксплуатации трубопровода, то скорость коррозии определяется выражением:

, г/м2ч,

где 30 – количество дней в месяце, 24 – число часов в сутках.

Определение коррозионной стойкости металлов

Определение коррозионной стойкости металла пластины осуществляют путем измерения ее толщины через  месяцев эксплуатации. Если после очистки от окислов ее толщина изменится на   мм, то проницаемость коррозии можно определить по очевидной формуле: , мм/год. Затем по табл. 2 определяют группу и балл коррозионной стойкости металла.

Определение коррозионной стойкости металла трубы определяют исходя из следующих соображений.

Предположим, что в течение года эксплуатации  кубических миллиметров металла на внутренней поверхности трубопровода длиной  перешло в окисленное состояние. Тогда можно записать:

;

;

.

.

.

Здесь  - внутренний диаметр трубопровода вначале эксплуатации;  - внутренний диаметр  не окисленной части трубопровода через  лет эксплуатации; .

Сложив левые и правые части приведенных равенств, получим

.

Если через  обозначим толщину слоя окислов, образовавшихся в течение первого года эксплуатации трубопровода, то . Поэтому можно записать:

.

Следовательно, определить балл коррозионной стойкости металла трубопровода в соответствии с табл. 2 можно вычислив:

.

Задачи

Задача 1

Определить процент уменьшения сечения трубы через один год эксплуатации, если через трубу пропускают воду, имеющую балл термостабильности равный 3.

Решение.

Из таблицы находим для 3 баллов термостабильности воды толщину отложений, образующихся в течение месяца эксплуатации трубопровода. Она составляет 0,1-0,5 мм в месяц.

Так как толщина ежемесячных отложений связана с изменением внутреннего диаметра трубы   через  месяцев ее эксплуатации выражением , где  - внутренний диаметр трубы в начале ее эксплуатации, то  . Поэтому уменьшение площади поперечного сечения трубы через  месяцев эксплуатации трубы составит . Следовательно, при мм площадь поперечного сечения трубы уменьшится на . Т.е. труба с внутренним диаметром, равным 4,8 мм, в течение года зарастет полностью. У трубы с внутренним диаметром, равным 10 мм, через год площадь поперечного сечения уменьшится на 48%, а с внутренним диаметром, , равным 20 мм, - на 24%, и т. д.

При мм площадь поперечного сечения трубы уменьшится на . Т.е. труба с внутренним диаметром, равным 24 мм, в течение года зарастет полностью. У трубы с внутренним диаметром, равным 100 мм, через год площадь поперечного сечения уменьшится на 24%, а с внутренним диаметром, , равным 200 мм, - на 12%, и т. д.

Задача 2

Определить период времени, за который площадь поперечного сечения трубы уменьшится на 50%, если через трубу пропускают воду, имеющую балл термостабильности равный 4.

Решение.

Обозначим изменение площади поперечного сечения трубы через . Как было показано в предыдущей задаче, . Поэтому при  мм (см. таблицу)  месяцев. Или для трубопровода диаметром 100 мм – 25 месяцев, а для трубопровода диаметром 200 мм – 50 месяцев.

При  мм (см. таблицу)  месяцев. Или для трубопровода диаметром 100 мм – 12,5 месяцев, а для трубопровода диаметром 200 мм – 25 месяцев.

Задача 3

Определить балл термостабильности воды, если поперечное сечение трубы через год ее эксплуатации уменьшилось на 10%.

Решение.

Так как в этом случае , . Следовательно, при первоначальном внутреннем диаметре трубы 100 мм  мм. По таблице определяем балл термостабильности, равный 3.

Задача 4

По условиям прочности допускается 20% износ трубы. Какой группы коррозионной стойкости металл должен быть применен для изготовления трубы, если она должна эксплуатироваться без замены в течение 5 лет?

Решение.

Условие задачи можно записать следующим образом. Через 5 лет

,

где  - наружный диаметр трубы;  и  - внутренний диаметр трубы в начале эксплуатации и через  лет эксплуатации.

Проницаемость коррозии в данном случае равна

.

Так как  - это удвоенная толщина стенки трубы, то через 5 лет толщина стенки трубы должна уменьшиться на 20%.

Если толщина стенки трубы в начале эксплуатации составляла 10 мм, то через 5 лет она должна стать равной 8 мм. Годовая проницаемость коррозии составит 0,4 мм. По таблице определяем балл коррозионной стойкости металла. Он не должен быть большим 6.

Для трубы с толщиной стенки равной 20 мм балл коррозионной стойкости металла не должен быть большим 7. И т. д.

Задача 5

За 6 месяцев эксплуатации толщина стенки трубы уменьшилась на 10%. К какой группе коррозионной стойкости относится металл трубы?

Решение.

За 1 год толщина стенки трубы уменьшится на 12/6∙10%=20%. Поэтому, при толщине стенки трубы, равной 10 мм, годовая проницаемость коррозии будет равной 2 мм. Следовательно, металл трубы имеет 8 балл коррозии.

Номера вариантов к задаче 1

|  |  | Балл термостабильности воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Время эксплуатации трубы, лет | 0,5 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 |
|  | 1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
|  | 1,5 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |
|  | 2 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
|  | 2,5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|  | 3 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
|  | 3,5 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
|  | 4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
|  | 4,5 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
|  | 5 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 |

Номера вариантов к задачам 2 и 3

|  |  | Балл термостабильности воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процент уменьшения площади поперечного сечения трубы | 5 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 |
|  | 10 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
|  | 15 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |
|  | 20 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
|  | 25 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|  | 30 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
|  | 35 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
|  | 40 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
|  | 45 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
|  | 50 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 |

Номера вариантов к задачам 4 и 5

|  |  | Продолжительность эксплуатации трубы, лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процент износа трубы | 5 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 |
|  | 10 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
|  | 15 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |
|  | 20 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
|  | 25 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|  | 30 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 |
|  | 35 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
|  | 40 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
|  | 45 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
|  | 50 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 |

ЗМІСТ

1. Програма дисципліни «Утилізація та знешкодження промислових відходів»

2. Рекомендована література

3. Питання для самоперевірки

4. Індивідуальне завдання

Зміст