МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни "Охорона праці"

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 31.01.06

Дніпропетровськ НМетАУ 2006

УДК 65.247 К36

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Охорона праці" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання/ Укл.: В.П. Бобилєв, Л.В. Бабенко, 1.1. Іванов. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. - 50 с.

Містять завдання дисципліни, загальні методичні вказівки, робочу проіраму з контрольними запитаннями та літературою, а також теоретичні питання за основними розділами дисципліни та практичні розрахункові завдання, які дозволяють студентам показати рівень засвоєння теоретичного матеріалу.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.

Укладачі:      	В.П. Бобилєв канд. техн. наук, проф.

Л.В. Бабенко, канд. техн. наук, доц.

І.І. Іванов, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск		В.П.Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

Рецензент 					О.Є.Проволоцький, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 10.02.06. Формат 60x80 їло. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2.94. Умов. друк. арк. 2,90. Тираж 500 пр. Замовлення №24.

Національна металургійна академія України 49600,

Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

Радакційно-видавничий відділ НМетАУ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. У них містяться: робоча програма з дисципліни "Охорона праці", список літератури, приблизний перелік питань, що виносяться на залік, завдання до контрольної роботи та методичні вказівки з її виконання.

Робоча програма складена на підставі типових програм з охорони праці для вищих навчальних закладів.

З дисципліни "Охорона праці" студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують лабораторні роботи. Основна форма навчальної роботи студентів самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і нормативними документами у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з охорони праці студент набуває в процесі роботи за спеціальністю.

При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації і закріплення знань.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачаються контрольна робота та залік. Після захисту контрольної і лабораторних робіт студент складає письмово залік з дисципліни. Залікова робота містить 2 теоретичні питання у відповідності з робочою програмою та 10 тестів (додаток 1). Студент отримує позитивну оцінку у разі правильних відповідей на питання більшої частини завдання (7 або більше), причому, вичерпна відповідь принаймні на одне з теоретичних питань є обов'язковою.

2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

|  | Економічні спеціальності | Інженерні спеціальності |
| --- | --- | --- |
| Семестр | 4 | 7 |
| Усього годин | 54 | 54 |
| Лекції | 9 | 6 |
| Лабораторні роботи | - | 4 |
| Самостійна робота | 45 | 44 |
| Підсумковий контроль | Залік | Залік |

2.1 Мета та завдання

Відповідно до закону України " Про охорону праці" охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

"Охорона праці»(ОП) - це соціально-технічна дисципліна, теоретичні знання і практичні навички з якої допоможуть інженеру вирішувати численні завдання забезпечення здорових і безпечних умов праці. Тому мета вивчення дисципліни - набуття систематизованих знань, освоєння методів та засобів забезпечення безпеки праці, забезпечення здоров'я і працездатності людини.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати:

- законодавчу базу ОП;

- структуру і функції органів нагляду за ОП;

-  обов'язки ІТП з ОП, відповідальність працівників за порушення законів з охорони праці;

-   порядок розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків та професійних захворювань;

-  шкідливі та небезпечні виробничі фактори, заходи щодо створення сприятливих санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці;

- способи і засоби нормалізації умов праці;

-    інженерні заходи забезпечення електробезпеки та сферу їх застосування;

- типові рішення і засоби забезпечення охорони праці;

-    основи пожежної безпеки при проектуванні і будівництві промбудівель та пожежної профілактики при експлуатації електроустановок.

Після вивчення дисципліни з ОП і виконання лабораторних робіт студент повинен вміти:

- розслідувати нещасні випадки і складати відповідну документацію;

- оцінювати ступінь безпечності обладнання, технологічного процес} і розробляти заходи з їх удосконалювання;

- організувати безпечне обслуговування технологічного устаткування:

-  розробляти технічну документацію з урахування вимог нормативних документів з охорони праці;

-   самостійно приймати рішення при появі ознак небезпеки чи аварійного стану на об'єктах;

-  здійснювати профілактичну роботу з промсанітарії, техніки безпеки та інструктажі працівників щодо безпечної організації ведення робіт;

- користуватися захисними засобами і приладами контролю параметрів безпеки, навчити очолюваний підрозділ прийомам надання потерпілим першої медичної допомоги;

- користуватися первинними засобами пожежогасіння.

2.2 Зміст програми

Тема 1. Вступ

Предмет з охорони праці. Охорона праці в Україні. Основні терміни та визначення. Мета і завдання дисципліни ОП, зв'язок з іншими дисциплінами. Роль профспілок у поліпшенні ОП. Вплив здорових та безпечних умов на робочих місцях на підвищення продуктивності праці. Науково-технічний прогрес та охорона праці.

Розділ 1. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тема 2. Законодавчі та організаційні питання

Конституційні гарантії та основні законодавчі акти України у сфері охорони праці. Кодекс законів про працю. Система стандартів безпеки праці та інші нормативні документи.

Нагляд за ОП в Україні (державний, відомчий та громадський). Інструкції з ОП, попереднє навчання, інструктажі та перевірка знань. Контроль стану охорони на підприємстві.

Відповідальність працівників за порушення законів, стандартів, норм і правил з охорони праці.

Тема 3. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків та професійних захворювань

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Поняття про нещасний випадок, профзахворювання і виробничий травматизм. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків та профзахворювань. Класифікація причин нещасних випадків. Методи аналізу травматизму (статистичний, монографічний, топографічний). Профілактика травматизму та захворювань. Шляхи попередження травматизму. Відшкодування власником шкоди здоров'ю працівника при нещасному випадку.

Тема 4. Економічна ефективність заходів з охорони праці

Економічне значення заходів щодо покращання умов та охорони праці. Структура витрат на заходи з охорони праці. Визначення сумарних річних витрат. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів з охорони праці. Методи економічної оцінки народногосподарських та соціальних результатів охорони праці. Методи визначення госпрозрахункового економічного результату. Методи розрахунків економічної ефективності заходів з охорони праці.

Розділ 2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

Тема 5. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях

Поняття про мікроклімат і робочу зону виробничих приміщень. Атмосферне повітря, вплив його складових на організм людини. Тепловий баланс людини і шляхи виділення тепла з організму. Нормування метеоумов у виробничих приміщеннях. Заходи із забезпечення нормальних метеоумов. Захист від променевого тепла.

Тема 6. Промислові шкідливі та токсичні речовини

Дія на організм токсичних газів і парів. Класифікація промислових токсичних речовин за характером дії на організм і за ступінем небезпеки. Нормування і контроль промтоксинів у повітрі робочої зони. Вплив пилу на організм людини; його види. Професійні захворювання, спричинені пилом. Нормування і контроль змісту пилу в повітрі робочої зони. Профілактичні заходи щодо попередження профзахворювань та отруєнь. Заходи з боротьби з пилом. Очистка повітря від пилу (способи та технічні засоби).Індивідуальні засоби захисту від токсичних речовин і пилу.

Тема 7. Захист від шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку

Фізичні характеристики шуму і його вплив на організм людини. Класифікація, нормування і контроль рівня шуму на робочих місцях. Методи захисту від шуму у виробничих приміщеннях.

Вібрація, її вплив на організм, класифікація. Принципи нормування, контроль. Заходи захисту від локальної і загальної вібрації. Організаційно-технічні та лікувально-профілактичні заходи із запобігання віброхвороби.

Джерела інфра- і ультразвуків. Дія інфра- і ультразвуків на організм людини. Захист від інфра- і ультразвуків на виробництві.

Тема 8. Захист від іонізуючих та електромагнітних випромінювань

Поняття про іонізуючі випромінювання, види випромінювань та їх основні характеристики. Експозиційна, поглинена та еквівалентна дози, одиниці вимірювання. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Захист від іонізуючих випромінювань. Нормування і дозиметричний контроль.

Дія електромагнітних випромінювань на організм людини. Електромагнітні поля промислової частоти, ВЧ і НВЧ-випромінювання. Захист, нормування, контроль.

Тема 9. Виробниче освітлення

Вплив освітлення на безпеку і продуктивність праці. Кількісні та якісні показники освітлення. Вимоги до виробничого освітлення. Природне та штучне освітлення. Джерела світла, світильники, їх характеристики.

освітлення (коефіцієнт використання світлового потоку, точковий, питомої потужності).

Тема 10. Промислова вентиляція

Призначення і класифікація вентиляції. Розрахунок витрат повітря для провітрювання промбудов і споруд (за кількістю людей, надлишковим теплом, шкідливими парами та газами). Аерація, проектування, розрахунок. Механічна вентиляція (припливна, витяжна, припливно-витяжна система), проектування, порядок розрахунку. Повітряні завіси. Кондиціонування повітря. Вентилятори, вибір вентилятора для роботи на мережу. Місцева вентиляція.

Розділ 3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Тема 11. Безпечність технологічних процесів та устаткування

Поняття безпеки виробничого процесу та обладнання. Класифікація виробничих процесів за імовірністю та тяжкістю аварій. Вимоги безпеки щодо виробничого устаткування. Ергономічні аспекти охорони праці. Виробнича естетика. Безпека експлуатації обладнання, що працює під тиском. Забезпечення безпеки при експлуатації вантажопідйомних машин та механізмів.

Тема 12. Забезпечення електробезпеки

Статистика травматизму від електричного струму. Термічна, електрична, біологічна і механічна дія струму на організм людини. Види електротравм: місцеві електротравми (електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, електроофтальмія) і загальні електротравми − електричні удари. Вплив різноманітних факторів на результат ураження людини струмом. Петлі струму. Схеми вмикання людини до електричного ланцюга. Крокова напруга. Струм прихвату і смертельно небезпечний струм. Гранично припустимі значення струму і напруги.

Класифікація виробничих приміщень за електронебезпекою.

Технічні засоби та організаційні заходи електробезпеки. Документація на робочих місцях при експлуатації електроустановок. Кваліфікаційні групи персоналу електроустановок і вимоги до них. Проведення робіт на електроустановках. Захисне заземлення, занулення, захисне відключення. Засоби колективного та індивідуального електрозахисту. Захист від статичної електрики. Надання першої допомоги при ураженні людини струмом (штучне дихання, непрямий масаж серця).

Розділ 4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Тема 13. Горіння і пожежонебезпечні властивості речовини

Поняття про горіння і пожежу; причини та небезпечні фактори пожежі для людей. Класи пожеж за речовинами, що приймають участь у горінні. Вибухове горіння, причини вибухів, вибухонебезпечна зона приміщення. Класифікація будівельних матеріалів і конструкцій залежно від горючості. Вогнестійкість конструкцій будівель і споруд. Категорії приміщень та будівель залежно від пожежо- і вибухонебезпечності.

Тема 14. Боротьба з пожежами

Пожежна охорона, пожежний нагляд та пожежна профілактика; їх задачі і організація. Склад і завдання пожежно-технічних комісій. Протипожежні заходи при проектуванні промбудівель. Протипожежні перепони, евакуаційні виходи. Пожежна безпека в електроустановках. Спринклерні і дренчерні системи пожежогасіння. Пожежна сигналізація. Ручні та автоматичні оповіщувачі. Первинні засоби пожежогасіння. Гасіння пожеж водою, паром, інертним газом, хімічною і повітряно-механічною піною.

2.3. Приблизний перелік лабораторних робіт

1 Дослідження метеоумов у виробничих приміщеннях.

2.Дослідження промислового освітлення.

3.Дослідження виробничого шуму механізмів.

4.Дослідження захисного заземлення.

5.Дослідження температури сполоху горючої суміші.

6.Вивчення первинних засобів пожежогасіння і методів їх застосування.

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги

Контрольна робота складається з п'яти питань і двох задач.

Варіант контрольної роботи вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента (розділ 3.2).

Питання для контрольної роботи за своїм варіантом вибирають з розділу 3.3. Варіант вихідних даних для розв'язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру.

Контрольну роботу виконують чорнилом, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А-4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання роботи у надрукованому вигляді. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися схемами, ескізами, графіками. Пояснювальний графічний матеріал повинен відповідати вимогам ЄСКД та технічного креслення.

При виконанні задачі треба навести її умови, вихідні дані і розгорнуте рішення з формулами, що використовуються, розшифровкою прийнятих позначень і вказівкою одиниць виміру параметрів. В кінці наводять відповідь або висновок до рішення.

Варіант задачі вибирається по останній цифрі учбового шифру.

В кінці контрольної роботи слід навести перелік використаної літератури, поставити дату виконання та підпис.

Зарахована робота подається викладачеві під час складання заліку.

3.2 Завдання до індивідуальної контрольної роботи

УВАГА!!!

НОМЕР ВАРІАНТУ – це дві останні цифри вашої залікової книжки Варіант вихідних даних для розв’язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру.

| № Вар. | №№ питань | №№ задач | № Вар. | №№ питань | №№ задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,32,63,94,125 | 2,8 | 51 | 24,54,84,114,144 | 4,10 |
| 02 | 2,33,64,95,126 | 3,9 | 52 | 25,55,85,115,145 | 5,9 |
| 03 | 3,34,65,96,127 | 4,10 | 53 | 26,56,86,116,146 | 4,7 |
| 04 | 4,35,66,97,128 | 5,11 | 54 | 27,57,87,117,147 | 1,6 |
| 05 | 5,36,62,98,129 | 6,12 | 55 | 28,58,88,118,148 | 2,7 |
| 06 | 6,37,68,99,130 | 7,13 | 56 | 29,59,89,119,149 | 3,8 |
| 07 | 7,38,69,100,131 | 1,14 | 57 | 30,60,90,120,150 | 9,14 |
| 08 | 8,39,70,101,131 | 3,8 | 58 | 31,61,91,121,151 | 10,15 |
| 09 | 9,40,71,102,133 | 4,9 | 59 | 4,34,64,94,152 | 12,10 |
| 10 | 10,41,72,103,134 | 5,10 | 60 | 3,33,63,92,122 | 1,11 |
| 11 | 11,42,73,104,135 | 6,11 | 61 | 2,31,62,93,123 | 3,15 |
| 12 | 12,43,74,105,135 | 7,12 | 62 | 1,69,78,124,154 | 4,9 |
| 13 | 13,44,75,106,137 | 2,15 | 63 | 5,38,71,104,137 | 2,8 |
| 14 | 14,45,76,107,138 | 3,14 | 64 | 6, 39,72,105,138 | 3,9 |
| 15 | 15,46,77,108,139 | 1,9 | 65 | 7,40,73,106,139 | 4,10 |
| 16 | 16,47,78,109,140 | 2,10 | 66 | 8,41,74,107,140 | 5,11 |
| 17 | 17,48,79,110,141 | 3,11 | 67 | 9,42,75,108,141 | 6,12 |
| 18 | 18,49,80,111,142 | 4,12 | 68 | 10,43,76,109,142 | 7,13 |
| 19 | 19,50,81,112,143 | 5,13 | 69 | 11,44,77,110,143 | 1,14 |
| 20 | 20,51,82,113,144 | 6,14 | 70 | 12,45,78,111,145 | 3,8 |
| 21 | 21,52,83,114,145 | 7,15 | 71 | 13,46,79,112,146 | 4,9 |
| 22 | 22,53,84,115,146 | 1,8 | 72 | 14,47,80,113,147 | 5,10 |
| 23 | 23,54,85,116,147 | 1,14 | 73 | 15,48,81,114,148 | 7,12 |
| 24 | 24,55,86,117,148 | 2,13 | 74 | 16,49,82,115,149 | 2,15 |
| 25 | 25,56,87,118,149 | 3,6 | 75 | 17,50,83,116,150 | 3,14 |
| 26 | 26,57,88,119,150 | 4,7 | 76 | 18,51,84,117,151 | 1,9 |
| 27 | 27,58,89,120,151 | 5,8 | 77 | 19,52,85,118,152 | 2,10 |
| 28 | 28,59,90,121,152 | 9,11 | 78 | 20,53,86,119,153 | 3,11 |
| 29 | 29,60,91,122,153 | 10,12 | 79 | 21,54,87,120,154 | 4,12 |
| 30 | 30,61,92,123,154 | 1,5 | 80 | 22,55,88,121,155 | 5,13 |
| 31 | 31,62,93,124,155 | 2,6 | 81 | 23,56,62,89,122 | 7,15 |
| 32 | 5,35,65,95,125 | 3,7 | 82 | 24,57,63,90,123 | 1,8 |
| 33 | 6,36,66,96,126 | 4,8 | 83 | 25,42,67,85,110 | 1,14 |
| 34 | 7,37,67,97,127 | 9,13 | 84 | 26,43,68,86,111 | 2,13 |
| 35 | 8,38,68,98,128 | 10,14 | 85 | 27,44,69,87,112 | 3,6 |
| 36 | 9,39,69,99,129 | 11,15 | 86 | 28,45,69,88,113 | 4,7 |
| 37 | 10,40,70,100,130 | 2,12 | 87 | 29,46,70,89,114 | 5,8 |
| 38 | 11,41,71,101,131 | 3,11 | 88 | 30,47,71,91,116 | 9,11 |
| 39 | 12,42,72,102,132 | 4,10 | 89 | 31,48,72,92,117 | 4,9 |
| 40 | 13,43,73,103,133 | 5,9 | 90 | 32,49,73,94,120 | 5,10 |
| 41 | 14,44,74,104,134 | 4,7 | 91 | 33,51,74,95,121 | 6,11 |
| 42 | 15,45,75,105,135 | 1,6 | 92 | 34,52,75,97,125 | 7,12 |
| 43 | 16,46,76,106,136 | 2,7 | 93 | 35,53,77,100,127 | 2,15 |
| 44 | 17,47,77,107,137 | 3,8 | 94 | 14,54,78,102,128 | 3,14 |
| 45 | 18,48,78,108,138 | 9,14 | 95 | 15,55,79,103,129 | 1,9 |
| 46 | 19,49,79,109,139 | 10,15 | 96 | 16,56,80,104,130 | 2,10 |
| 47 | 20,50,80,110,140 | 12,10 | 97 | 17,57,81,105,131 | 3,11 |
| 48 | 21,51,81,111,141 | 1,11 | 98 | 18,58,82,106,133 | 4,12 |
| 49 | 22,52,82,112,142 | 3,15 | 99 | 20,59,84,107,135 | 5,13 |
| 50 | 23,53,83,113,143 | 4,9 | 00 | 21,60,85,110,140 | 6,14 |

3.3 ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.Дайте визначення поняття “охорони праці”, “промислова санітарія”, “техніка безпеки”; наведіть характеристику стану охорони праці в Україні.

2.Як впливає стан охорони праці на економічні показники діяльності підприємства?

3.Дати визначення понять: небезпечний виробничий фактор, шкідливий виробничий фактор, нещасний випадок, професійне захворювання, робоча зона.

4.Перелічити основні законодавчі акти з охорони праці. Назвіть основні розділи Закону “Про охорону праці”.

5.Які права з охорони праці мають громадяни при складанні трудового договору і під час роботи?

6.У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці?

7.Які види нагляду і контролю з охорони праці передбачені на Україні?

8.У чому полягають обовязки роботодавця в сфері охорони праці?

9.Які обовязки працівника передбачені законодавством про охорону праці?

10.У чому полягають гарантії охорони праці жінок, неповнолітніх і інвалідів?

11.Перелічить основні види міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

12.Перелічить основні нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Який порядок розробки і затвердження цих актів?

13.Яка відповідальність передбачена за порушення вимог з охорони праці?

14.Перелічити органи державного нагляду за охороною праці. Які повноваження мають ці органи?

15.Перелічити основні функції і завдання системи управління охороною праці.

16.Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві?

17. Розкрийте структуру системи управління охороню праці на підприємстві.

18. Як і коли створюється на підприємстві служба охорони праці? Основні завдання, функціональні обов'язки і права цієї служби.

19. Як проводиться атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці?

20. Як здійснюється навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці?

21. Назвіть види інструктажів з охорони праці, порядок їх проведення та реєстрації.

22. Як здійснюється відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження здоров/я під час виконання трудових обов'язків чи нанесення моральної шкоди?

23. Як здійснюється нагляд і контроль за станом охорони праці на Україні? Перелічити органи державного нагляду за охороною праці.

24. Які повноваження і права має державний інспектор з охорони праці?

25. Як здійснюється суспільний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

26. Розкрийте сутність трьохступінчастої системи контролю за станом охорони праці на підприємстві.

27. Які повноваження і права мають професійні союзи в сфері контролю за дотриманням законодавства з охорони праці?

28. Наведіть класифікацію нещасних випадків за травмуючим фактором, за тяжкістю, за зв/язком з виробництвом.

29. Перелічить нещасні випадки, за результатами розслідування яких складається акт форми Н-1 і які беруться на облік.

30. При яких обставинах нещасні випадки, що трапилися з працівниками, не беруться на облік і за результатами розслідування акт форми Н-1 не складається?

31. Викладіть порядок сповіщення про нещасні випадки та їх розслідування і обліку. Терміни розслідування.

32. Які відомості заносяться в акт форми Н-1?

33. Хто затверджує акт форми Н-1? Кому він направляється? Терміни його зберігання.

34. У якому випадку і як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?

35. Як проводиться розслідування нещасних випадків з особливо тяжкими наслідками? Склад документації цього розслідування.

36. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві.

37. Характеристика безпеки технологічного процесу. Класифікація аварій.

38. Характеристика трудових операцій як об’єкта аналізу умов праці.

39. Які методи аналізу травматизму використовуються? Дайте коротку характеристику цим методам.

40. У чому полягає статистичний метод аналізу травматизму? Як визначаються показники частоти та тяжкості травматизму?

41. Визначити показники частоти та тяжкості травматизму. Навести відповідні розрахункові формули.

42. Яким загальним санітарно-гігієнічним вимогам повинен відповідати генплан підприємства?

43. Назвіть загальні санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування виробничих приміщень.

44. Визначити поняття мікроклімату робочої зони, охарактеризувати його вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Що таке тепловий удар?

45. Назвіть основні види теплообміну людини з навколишнім середовищем. Як вони залежать від параметрів мікроклімату?

46. Дати визначення понять: оптимальні, припустимі і шкідливі умови роботи.

47. Який природний склад має повітря робочої зони? Як його складові частини впливають на життєдіяльність людини?

48. Який вплив на людину спричиняє змінення тиску атмосферного повітря?

49. Опишіть основні джерела забруднення шкідливими речовинами повітряного середовища виробничих приміщень підприємств.

50. До яких наслідків для працюючих можуть привести шкідливі домішки повітря робочої зони?

51. Приведіть класифікацію шкідливих домішок повітря робочої зони.

52. Як залежить шкідливий вплив домішок повітряного середовища від їхнього хімічного складу, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної трудомісткості робіт?

53. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднень повітряного середовища на виробництві?

54. Як здійснюється визначення гранично допустимих концентрацій шкідливих домішок повітря робочої зони при наявності декількох домішок?

55. У повітря робочої зони одночасно надходять шкідливі гази SO2 i H2S у співвідношенні 3:2. Визначити сумарну ГДК шкідливих речовин.

56. Як здійснюється нормування параметрів мікроклімату?

57. Перелічить заходи і способи щодо нормалізації параметрів мікроклімату.

58. Який вплив спричиняє теплове випромінення на організм людини? Як здійснюється нормування інтенсивності потоку випромінення?

59. Які методи використовуються для захисту від променевого тепла й у чому їхня сутність?

60. Які параметри мікроклімату нормуються для робочої зони

ГОСТом 12.1. 005-88 і з урахуванням яких факторів?

61. Опишіть загальні заходи і способи попередження забруднення повітряного середовища на виробництві.

62. Для чого і коли проводяться періодичні медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці?

63. Які засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) працюючих у шкідливих умовах праці використовуються на підприємствах?

64. У чому полягає призначення вентиляції? Види вентиляції. Назвіть основні вимоги до вентиляції виробничих приміщень

65. Як здійснюється природна вентиляція виробничих приміщень? Переваги і недоліки аерації.

66. Яка мета аерації і порядок розрахунку?

67. Як здійснюється загальнообмінна штучна (механічна) вентиляція? Її переваги над аерацією, недоліки системи штучної вентиляції.

68. Назвіть основні конструктивні елементи систем загальнообмінної штучної вентиляції, їхнє призначення.

69. Призначення місцевих (локальних) систем механічної вентиляції, їхні види. Коли доцільне використання місцевих систем механічної вентиляції?

70. Як здійснюється розрахунок необхідного повітрообміну при проектуванні вентиляції?

71. У приміщення цеху находить оксид вуглецю в кількості 13,6кг/год. (ГДКсо=20мг/м3). Визначити кількість повітря, необхідного для провітрювання цеху при вмісті СО у ньому 2мг/м3.

72. Надлишок тепла, що виділяється в цеху, становить 23*103кДж/с, температура повітря, що надходить у цех складає 17С, температура повітря, що відводиться з цеху складає 27С. Визначити кількість повітря необхідного для провітрювання цеху при його теплоємності 1,31кДж/(м3*0С).

73. Наведіть кількісні показники виробничого освітлення.

74. Наведіть якісні показники виробничого освітлення.

75. Яке значення має природне освітлення для працюючих як виробничий і фізіолого-гігієнічний фактор? Які бувають системи природного освітлення?

76. Розкрийте поняття: коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт із зорової роботи

77. Як здійснюється нормування природного освітлення?

78. Дайте перелік систем і видів штучного освітлення. Яке їхнє призначення?

79. Які вимоги пред/являються до виробничого освітлення?

80. Дайте порівняльну характеристику джерел штучного освітлення.

81. Яке призначення світильників? Їхні основні характеристики і виконання.

82. Як здійснюється нормування штучного освітлення?

83. Які методи використовують при проектуванні систем штучного освітлення? Розкрийте сутність цих методів.

84. Які мета і порядок розрахунку освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку?

85. Що таке шум? Причини і джерела виникнення шуму на підприємствах.

86. Які фізичні параметри використовують для характеристики шуму? Одиниці їхнього виміру. Як визначаються логарифмічні рівні?

87. Як класифікуються шуми?

88. Дайте характеристику впливу шуму на організм людини.

89. Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?

90. Опишіть міри і засоби колективного й індивідуального захисту від шуму, що використовуються на підприємствах.

91. Що таке вібрація? Причини і джерела вібрації на підприємствах.

92. Якими фізичними параметрами характеризується вібрація? Одиниці їхнього виміру. Як визначаються логарифмічні рівні?

93. Як класифікується вібрація?

94. Дайте характеристику впливу вібрації на організм людини.

95. Як здійснюється гігієнічне нормування вібрації?

96. Опишіть заходи і способи колективного захисту від вібрації, що використовуються на підприємствах.

97. Які способи індивідуального захисту від вібрації використовуються на підприємствах?

98. Якого режиму роботи і відпочинку необхідно дотримуватися при роботі з вібраційним обладнанням? Медико-профілактичні заходи, що використовуються для профілактики віброзахворювань.

99. Яку дію спричиняє електричний струм на людину? Назвіть основні причини електроуражень. Види травматизму від електричного струму.

100. Які місцеві електротравми виникають унаслідок дії електричного струму на людину? Охарактеризуйте ці травми.

101. У наслідок чого виникають електричні удари? Наслідки ударів. Що таке клінічна смерть?

102. Перелічить фактори, що впливають на тяжкість поразки електричним струмом. У чому полягає цей вплив?

103. Як впливає частота і тривалість дії струму на наслідки поразки людини струмом? Який діапазон частот є найбільш небезпечним? За якої напруги небезпека поразки є більшою для постійного струму і за якої – для струму з частотою 50Гц?

104. Назвіть гранично-припустимі значення струму і напруги для частоти 50Гц; 400Гц і постійного струму. Як ці величини змінюються від метеоумов приміщення?

105. Охарактеризуйте електричний опір тіла людини. Від яких факторів він залежить? Що таке струм прихвату і смертельно небезпечний струм? Їх величини.

106. Що таке петлі струму і які з них найбільш небезпечні? Види дотику до струмоведучих частин.

107. Коли виникає крокова напруга і від яких факторів вона залежить? Як зменшити небезпеку поразки від крокової напруги?

108. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем електронебезпечності. Які рівні умовно – безпечної напруги в них?

109. Охарактеризуйте приміщення з підвищеною і особливою електронебезпечністю.

110. Яка документація повинна знаходитися на робочих місцях при експлуатації електроустановок?

111. Які існують кваліфікаційні групи персоналу електроустановок і вимоги до них?

112. Як здійснюється проведення робіт на електроустановках за усним наказом і за нарядом – допуском?

113. Хто і у якому порядку здійснює огляд електроустановок?

114. Яке призначення захисного заземлення? Його устрій, принцип дії і види.

115. Призначення, устрій і принцип дії захисного занулення.

116. Назвіть види захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин обладнання.

117. Які колективні і індивідуальні засоби захисту від поразки електричним струмом використовуються на підприємствах?

118. Як вивільнити людину від дії струму в мережах до 1000В та вище?

119. Яку треба надати першу лікарняну допомогу постраждалому від дії електричного струму?

120. У якому випадку і як виконується штучне дихання методом з рота в рот і непрямий масаж серця постраждалого від дії електричного струму?

121. Які основні причини пожеж на підприємствах? Назвіть небезпечні фактори пожежі для людей.

122. Що таке горіння? Механізм горіння. Температури спалаху і загоряння.

123. Які основні причини вибухів на виробництві? Що таке границі сполоху? Як визначити вибухонебезпечність газоповітряної суміші за наявності декількох горючих і баластних компонентів у паливі?

124. Наведіть класифікацію вибухонебезпечних зон і приміщень.

125. Наведіть класифікацію пожеж за видом горючої речовини.

126. Як визначається вогнестійкість будівельних споруд? Приведіть способи її підвищення.

127. Як характеризується ступінь вогнестійкості будівель і споруд?

128. Наведіть класифікацію приміщень і виробництв за вибухопожежонебезпечністю.

129. Дайте характеристику речовинам, що застосовуються при гасінні пожеж.

130. Як здійснюється виявлення пожежі й оповіщення про неї? Основні елементи системи пожежної сигналізації. Види сповіщувачів про пожежу.

131. Які організаційно-технічні заходи, що спрямовані на попередження пожеж, використовуються на підприємствах? Обов/язки персоналу.

132. Які задачі пожежної охорони об/єкту? На яких підприємствах створюються пожежно-технічні комісії? Їх склад і задачі.

133. Первинні засоби і стаціонарні установки пожежогасіння.

134. Які види захисту будівель і споруд від блискавки використовуються на підприємствах? Устрій цих систем захисту.

135. Поняття про іонізуючі випромінення, види їх і основні характеристики. Біологічна дія іонізуючих випромінювань.

136. Експозиційна, поглинальна й еквівалентна дози іонізуючих випромінювань; одиниці виміру.

137. Нормування іонізуючих випромінювань і дозиметричний контроль.

138. Захист від іонізуючих випромінювань.

139. Заходи безпеки при застосуванні рентгенівського випромінення в промисловості.

140. Дія електромагнітних випромінювань на організм людини, їх нормування і контроль.

141. Що таке безпека виробничого процесу і яким основним вимогам з безпеки він повинен відповідати?

142. Які засоби колективного захисту використовуються для безпеки виробничих процесів та обладнання?

143. Яким основним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче устаткування? Дайте визначення понять “надійність”, “довговічність”, “безвідмовність”, “ремонтопридатність”.

144. Які завдання ергономіки та виробничої естетики?

145. Які методи застосовуються для неруйнівного контролю металу та зварних з/єднань обладнання, що працює під тиском?

146. Як виконується технічне освідчення котлів?

147. Як виконується технічне обстеження котлів?

148. Які причини виробничого травматизму під час роботи на вантажопідйомних машинах та механізмах?

149. Які технічні засоби безпеки використовуються на вантажопідйомних машинах та механізмах?

150. Яка мета і порядок технічного огляду та випробувань вантажопідйомних машин? Види випробувань.

151. У чому полягає економічне значення запровадження заходів з охорони праці?

152. Яка структура витрат на заходи з охорони праці і як вони визначаються?

153. Які соціально-економічні показники використовуються для оцінки заходів з охорони праці?

154. За якими показниками і яким чином можна оцінити народногосподарський результат заходів з охорони праці?

155. За якими показниками і як виконується оцінка економічної ефективності заходів з охорони праці?

3.4 Задачі до контрольної роботи та вказівки до їх рішення

### Задача 1

Робоче місце, де періодично виконуються технологічні операції тривалістю до 20 хвилин, віддалене від стінки печі площею F, м2 на відстань l, м. Оцінити відповідність інтенсивності теплового випромінення на робочому місці припустимому рівню за ГОСТ 12.1.005-88. Матеріал кладки, її товщина S, мм і температура внутрішньої поверхні tв, 0С, температура оточуючого повітря та обладнання t0, 0С наведені в табл.3 1.

#### Таблиця 3.1- Вихідні дані до задачі 1

| №№ вар. | Матеріал кладки | F, м2 | l, м | S, мм | tв, 0С | t0, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шамот | 3,5 | 6 | 700 | 1150 | 30 |
| 2 | Динас | 1,5 | 1 | 400 | 1100 | 30 |
| 3 | Піношамот | 3 | 4,5 | 500 | 850 | 20 |
| 4 | Червона цегла | 6,5 | 10 | 300 | 650 | 20 |
| 5 | Шамот | 8,8 | 2 | 600 | 1220 | 25 |
| 6 | Динас | 4 | 1,5 | 550 | 1200 | 25 |
| 7 | Піношамот | 1,5 | 3 | 400 | 800 | 30 |
| 8 | Червона цегла | 4 | 1 | 360 | 620 | 30 |
| 9 | Шамот | 18 | 1 | 480 | 980 | 20 |
| 0 | Динас | 12 | 2 | 620 | 1250 | 20 |

##### Вказівки до рішення

Інтенсивність теплового випромінення на робочому місці наближено можна визначити за формулами:

- при l  F   , Вт/м2;

- при l  F   , Вт/м2

де Т3 – абсолютна температура зовнішньої поверхні стінки печі, К, яку знаходять за методом ітерацій. Спочатку приймають t3 = Т3 –273 = t0, 0С, коефіцієнт тепловіддачі від стінки в оточуюче середовище 3 = 1520 Вт/(м2*К) та знаходять:

- середню температуру кладки: , 0С;

- коефіцієнт теплопровідності матеріалу кладки , Вт/(м*К) при цій температурі за відповідною формулою додатку 2;

- тепловий потік крізь кладку: , Вт/м2.

###### Потім уточнюють величини t3  та 3:

, 0С; , Вт/(м2*К),

де С0 = 5,67 Вт/(м2*К4) – коефіцієнт випромінення абсолютно чорного тіла;

3 – ступінь чорноти поверхні кладки (додаток 2);

Т0 =t0 + 273 – абсолютна температура оточуючого середовища, К.

Ці значення t3  та 3 використовують для уточнення t, , q за наведеними формулами. Аналогічно виконують переуточнення t3, 3 , t, , q у другому та наступних наближеннях. Якщо значення t 3, що отримано у попередньому та наступному наближенні, відмінні не більш, ніж на 50С, уточнення t 3 припиняють і приймають у якості розрахункової величину, яка отримана в останньому наближенні.

Припустимий рівень теплового випромінення знаходять з додатку 3 у залежності від тривалості роботи, що треба виконувати на робочому місці.

### Задача 2

Визначити максимальну тривалість неперервного виконання технологічних операцій робітником на відстані l,м від нагрітої до температури t3, 0С поверхні обладнання площею  F,м2. Який сумарний час на протязі години він може працювати на цьому місці?

#### Таблиця 3.2- Вихідні дані до задачі 2

| №№ вар. | F, м2 | l, м | t3, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 2,5 | 350 |
| 2 | 1,5 | 1 | 350 |
| 3 | 3 | 3,2 | 375 |
| 4 | 1,5 | 1,6 | 300 |
| 5 | 8,8 | 2 | 250 |
| 6 | 4 | 1,5 | 300 |
| 7 | 1,5 | 6 | 800 |
| 8 | 4 | 1 | 300 |
| 9 | 18 | 1 | 200 |
| 0 | 12 | 2 | 270 |

Вказівки до рішення

Інтенсивність теплового випромінення на робочому місці визначають як:

, Вт/м2 при l  F

або , Вт/м2   при l  F,

де Т3 – абсолютна температура поверхні обладнання, К.

За величиною q інтерполяцією даних додатку 3 знаходять величини 1 і .

### Задача 3

У скільки разів буде зніжено інтенсивність теплового випромінення на робочому місці, якщо зовнішню поверхню кладки печі площею F, м2 з температурою t3, 0С екранувати металевим листом? Відстань від екрана до робочого місця l, м; зазор між екраном та кладкою l3 = 200мм. Матеріал кладки та екрана наведений в табл. 3; температура оточуючого повітря і конструкцій t0 = 300С.

#### Таблиця 3.3- Вихідні дані до задачі 3

| №№ вар. | F, м2 | l, м | t3, 0С | Матеріал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кладки | Екрана |
| 1 | 2,2 | 2,5 | 250 | Шамот | Алюміній полірований |
| 2 | 1,5 | 1 | 250 | Динас | Алюміній шорсткий |
| 3 | 3 | 3,2 | 275 | Червона цегла | Жесть біла стара |
| 4 | 1,5 | 1,6 | 200 | Піношамот | Сталь листова шліфована |
| 5 | 8,8 | 2 | 200 | Шамот | Сталь окислена шорстка |
| 6 | 4 | 1,5 | 200 | Динас | Алюміній дуже окислений |
| 7 | 1,5 | 3 | 300 | Червона цегла | Залізо оцинковане блискуче |
| 8 | 4 | 1 | 250 | Піношамот | Алюміній полірований |
| 9 | 18 | 1 | 175 | Шамот | Алюміній шорский |
| 0 | 12 | 2 | 210 | Динас | Жерсть біла стара |

##### Вказівки до рішення

Інтенсивність теплового випромінення на робочому місці при відсутності екрана та при його установці можна визначити за формулами:

,Вт/м2 при lр F

або ,Вт/м2 при lр F,

де lр – відстань від робочого місця до поверхні, що випромінює, м; при відсутності екрана: lр= l +  l3,м; при його установці: lр= l,м;

Тр – абсолютна температура поверхні, що випромінює, К; при відсутності екрана: Тр=t3 + 273,К; при його установці: Тр=Те ,К.

Абсолютну температуру екрана Те ,К визначають за формулою:

, К,

де  - зведена ступінь чорноти системи “кладка – екран”;

Т0 = t0 +273 – абсолютна температура оточуючого середовища, К;

к, е – ступінь чорноти матеріалу кладки і екрана, які знаходять з додатків 2 і 4.

### Задача 4

Стінка печі площею F,м2 і товщиною S, мм виконана з шамотної цегли та віддалена на l, м від робочого місця. Визначити товщину шару теплоізоляції кладки з піношамоту для можливості періодичної роботи тривалістю до 1, хвилин. Температура внутрішньої поверхні кладки tB, 0С; оточуючого повітря і обладнання t0 = 300С.

#### Таблиця 3.4 - Вихідні дані до задачі 4

| №№ вар. | F, м2 | l, м | S, мм | 1, хвилин | tв, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2 | 240 | 20 | 1200 |
| 2 | 15 | 3 | 240 | 16 | 1200 |
| 3 | 14 | 1,5 | 240 | 14 | 1200 |
| 4 | 16 | 2,5 | 240 | 17 | 1200 |
| 5 | 16 | 1,5 | 240 | 13 | 1200 |
| 6 | 4 | 2 | 180 | 20 | 1250 |
| 7 | 15 | 3 | 180 | 16 | 1250 |
| 8 | 14 | 1,5 | 180 | 14 | 1250 |
| 9 | 16 | 2,5 | 180 | 17 | 1250 |
| 0 | 16 | 1,5 | 180 | 13 | 1250 |

##### Вказівки до рішення

Припустима температура поверхні, що випромінює, тобто зовнішньої поверхні шару теплоізоляції, визначають за формулою:

, 0С,

де q – припустима інтенсивність теплового потоку на робочому місці, Вт/м2, яку знаходять інтерполяцією за тривалістю одноразової дії випромінення 1, хвилин з додатку 3.

Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні теплоізоляції в оточуюче середовище:

, Вт/(м2*К),

де С0 = 5,67 Вт/(м2*К4) – коефіцієнт випромінення абсолютно чорного тіла;

3 – ступінь чорноти поверхні теплоізоляції (додаток 2);

Т0,Т3 – абсолютна температура оточуючого середовища і зовнішньої поверхні шару теплоізоляції, К.

Тепловий потік крізь стінку печі: qст = 3(t3 – t0), Вт/м2.

Необхідну товщину шару теплоізоляції знаходять за формулою:

,м,

де і – коефіцієнт теплопровідності піношамоту, Вт/(м*К), який розраховують за відповідною формулою додатку 2 для його середньої температури: , 0С;

tc – температура на межі робочого шару кладки (шамоту) і теплоізоляції, 0С, яку знаходять за методом ітерацій. Спочатку приймають температуру на межі шарів: , 0С; знаходять середню температуру шару шамоту: , 0С; коефіцієнт його теплопровідності при цій температурі  ш за відповідною формулою додатку 2 і значення температури на межі шарів у другому наближенні: , 0С. За уточненим значенням tc роблять перерахунок tш, ш та знову уточнюють tc. Якщо різниця між отриманим у попередньому і наступному наближенні значеннями tc не перевищує 50С, пере уточнення припиняють і приймають величину tc за останнім наближенням.

Задача 5

У виробничому приміщенні розмірами 20104м з апаратів об/ємом V1 і V2, м 3 за припустимих умов їх герметизації крізь нещільності відбувається виток газів відповідно А1 і А2. Тиск в апаратах становить Р1 і Р2, МПа; температура t1 і t2,0С. Визначити потрібний повітрообмін у приміщенні, якщо у припливному повітрі концентрація цих газів складає а,% від їх ГДКрз.

#### Таблиця 3.5- Вихідні дані до задачі 5

| №№ вар. | Газ |  | Р1, МПа | Р2, МПа | V1,м 3 | V2,м 3 | t1,0С. | t2,0С. | а,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2 | H2S | 0,1 | 0,2 | 20 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 2 | SO2 | NO2 | 0,3 | 0,5 | 25 | 15 | 120 | 30 | 12 |
| 3 | SO2 | HF | 0,6 | 0,8 | 30 | 17 | 110 | 28 | 15 |
| 4 | HF | HCl | 1,0 | 1,2 | 35 | 20 | 90 | 25 | 22 |
| 5 | Cl2 | HCl | 1,6 | 1,0 | 30 | 15 | 100 | 30 | 28 |
| 6 | SO2 | SO3 | 0,6 | 1,6 | 25 | 12 | 80 | 20 | 21 |
| 7 | NH3 | NO2 | 1,0 | 2,5 | 40 | 20 | 120 | 40 | 20 |
| 8 | SO3 | NO2 | 2,0 | 3,0 | 20 | 8 | 90 | 30 | 16 |
| 9 | Cl2 | NH3 | 4,0 | 6,0 | 50 | 20 | 130 | 40 | 8 |
| 0 | HF | SO3 | 0,5 | 1,0 | 60 | 10 | 80 | 35 | 6 |

Вказівки до рішення

Кількість газів, що точиться крізь нещільності апаратів, визначають за наближеною формулою Н. Н. Репіна:

, кг/годину; і = 1, 2,

де Кі - коефіцієнт, що враховує ступінь зношування обладнання; Кі = 12;

Vі – об/єм і – того апарата, м3;

Мі і Ті – молекулярна маса газу або пари в і – тому апараті і їх абсолютна температура, К;

bi – коефіцієнт, що залежить від тиску газу або пари в і – тому апараті і який визначають інтерполяцією з додатку 5.

Для комбінацій шкідливих речовин, що володіють ефектом сумарної дії на організм, повітрообмін у приміщенні повинен забезпечувати дотримання умови:

C1/ГДК1 + C2/ГДК2 ≤ 1,

де С1, С2 – фактичні концентрації окремих шкідливих домішок у повітрі, мг/м3;

ГДК1, ГДК2 – їх гранично допустимі концентрації у робочій зоні приміщення, мг/м3, які наведені у додатку 6.

З урахуванням цієї умови і концентрації шкідливих речовин у припливному повітрі: , мг/м3; , мг/м3 з рівнянь матеріального балансу шкідливих компонентів:

, мг/с;

, мг/с

Визначають потрібний повітрообмін V, м3/с і коефіцієнт повітрообміну:

, с-1,

де Vпр – об/єм приміщення, м3 .

Задача 6

З технологічних агрегатів у робоче приміщення розмірами 401510м виділяються речовини А1 та А2 у кількості  V1 і V2, м 3/с з температурою t1 i t2, 0С при нормальному атмосферному тиску. Визначити потрібний коефіцієнт повітрообміну у приміщенні, якщо концентрація цих компонентів у припливному повітрі становить а, % від їх ГДКрз.

#### Таблиця 3.6- Вихідні дані до задачі 6

| №№ вар. | Газ або пара |  | V1,м3/c 103 | V2,м3/c 103 | T1 ,0С | T2,0С | а,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 |  |  |  |  |  |
| 1 | СО | SO2 | 0,1 | 0,1 | 80 | 50 | 10 |
| 2 | NH3 | СО | 0,2 | 0,2 | 50 | 70 | 12 |
| 3 | СО | HCl | 0,15 | 0,2 | 55 | 65 | 15 |
| 4 | HF | СО | 0,1 | 0,2 | 65 | 75 | 24 |
| 5 | CS2 | H2S | 0,2 | 0,1 | 95 | 60 | 5 |
| 6 | СО | SO3 | 0,3 | 0,1 | 30 | 40 | 8 |
| 7 | CS2 | NO2 | 0,4 | 0,1 | 85 | 45 | 12 |
| 8 | СО | NO2 | 0,1 | 0,4 | 45 | 55 | 16 |
| 9 | CS2 | HF | 0,5 | 0,1 | 90 | 65 | 7 |
| 0 | HCl | CS2 | 0,1 | 0,5 | 40 | 90 | 5 |

Вказівки до рішення

При одночасному виділенні у повітря робочої зони приміщення декількох шкідливих речовин, що не володіють односпрямованою дією, кількість повітря при розрахунку загально обмінної вентиляції приймають за тою шкідливою речовиною, для якої потрібна подача найбільшого об/єму повітря:

Li = Gi/(ГДКi – Ci0), м3/с; і = 1,2,

де Gi – кількість і – того шкідливого домішка, що виділяється до приміщення, мг/с.

Значення Gi знаходять з рівняння стану:

Gi = (PaViMi)/(RTi), мг/с; і = 1,2;

Ра – атмосферний тиск, що дорівнює 101325Па;

Мі – мольна маса і – того домішка, кг/кмоль;

R = 8314 Дж/(кг*кмоль) – універсальна газова стала;

Ті – абсолютна температура і – того домішка,К;

ГДКі – гранично допустима концентрація і – того шкідливого домішка у повітрі робочої зони приміщення, мг/м3, яка наведена у додатку 6;

Сіо – вміст і – того домішка у припливному повітрі:  , мг/м3.

За потрібний коефіцієнт повітрообміну вибирають найбільше з отриманих значень:

, с-1; і = 1, 2,

де Vпр – об/єм приміщення, м3 .

Задача 7

###### У робоче приміщення розмірами 401510м з апаратів та газопроводів сумарним об/ємом Vоб, які працюють при тиску Р, Мпа і температурі t, 0С, точиться газ крізь нещільності за регламентних умов герметизації обладнання. Механічна вентиляція забезпечує коефіцієнт повітрообміну у приміщенні К, с-1 при вмісті газу у припливному повітрі а,% від його ГДКрз. Атмосферний тиск – нормальний; температура в приміщенні tп = 200С. Дайте оцінку відповідності ГОСТ 12.1.005-88 концентрації газу у робочій зоні приміщення. Через який час після аварійного відключення вентиляції у приміщенні концентрація газу буде перевищувати ГДКрз і коли може утворитися вибухонебезпечна суміш газу з повітрям?

#### Таблиця 3.7 - Вихідні дані до задачі 7

| №№ вар. | Газ | Vоб,м3 | Р, Мпа | t ,0С | К,с-1 | а,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО | 160 | 1,8 | 90 | 0,035 | 10 |
| 2 | H2S | 90 | 2,8 | 80 | 0,05 | 12 |
| 3 | СО | 120 | 4,7 | 85 | 0,04 | 15 |
| 4 | H2S | 55 | 5,5 | 70 | 0,045 | 24 |
| 5 | СО | 90 | 10 | 65 | 0,027 | 5 |
| 6 | H2S | 80 | 14 | 55 | 0,057 | 8 |
| 7 | СО | 120 | 16 | 35 | 0,045 | 12 |
| 8 | H2S | 60 | 11 | 45 | 0,047 | 16 |
| 9 | СО | 240 | 1,9 | 60 | 0,05 | 7 |
| 0 | H2S | 75 | 3,4 | 64 | 0,047 | 5 |

Вказівки до рішення

Кількість газу, що точиться крізь нещільності обладнання G, кг/годину можна визначити за формулою Н.Н. Репіна (див. вказівки до рішення задачі 5).

Повітрообмін у приміщенні: V = KVпр, м3/с,

де Vпр – об/єм приміщення, м3.

Концентрацію газу у повітрі робочої зони С, мг/м3 знаходять з рівняння матеріального балансу за цім компонентом:

, мг/с,

де  - концентрація домішка у припливному повітрі, мг/м3

ГДКрз – гранично допустима концентрація шкідливого домішка у повітрі робочої зони приміщення, мг/м3, яка наведена у додатку 6.

Отримане значення С порівнюють з ГДКрз і роблять висновок щодо відповідності якості повітря робочої зони санітарним нормам.

Вміст газу у повітрі робочої зони при відключенні вентиляції через час 1, с складе:      , мг/м3 . Час досягнення гранично допустимої концентрації 1, с знаходять з умови: С1 = ГДКрз.

Оскільки у повітрі приміщення до відключення вентиляції знаходиться , кг газу, а після її відключення через час 2, с його кількість зросте на , кг, то з рівняння стану об/єм газу у приміщенні через час 2, с становить:

, м3,

де Тп – абсолютна температура повітря у приміщенні, К;

Ра – атмосферний тиск (101325 Па);

R – універсальна газова стала; R = 8314Дж/(кмоль*К);

М – мольна маса газа, кг/кмоль.

Час досягнення вибухонебезпечної концентрації газу у повітрі 2, с знаходять з умови:                ,

де lн – нижня межа спалахування газу у повітрі, % (додаток 7).

### Задача 8

В результаті розгерметизації обладнання виник витік V, м3 газу, який змішався з повітрям у приміщенні розмірами 20104м. Дайте оцінку вибухонебезпечності газоповітряної суміші, що утворилася у приміщенні.

#### Таблиця 3.8 - Вихідні дані до задачі 8

| №№ вар. | Склад газу, % об. |  |  |  |  | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | Н2 | СН4 | СО2 | N2 |  |
| 1 | 25 | 3 | 2 | 15 | 55 | 80 |
| 2 | 26 | 4 | 4 | 16 | 50 | 90 |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 14 | 50 | 100 |
| 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 110 |
| 5 | 6 | 50 | 25 | 9 | 10 | 120 |
| 6 | 1 | 2 | 93 | 2 | 2 | 60 |
| 7 | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 65 |
| 8 | 12 | 18 | 20 | 15 | 35 | 70 |
| 9 | 16 | 20 | 28 | 16 | 20 | 75 |
| 0 | 14 | 28 | 18 | 15 | 35 | 80 |

##### Вказівки до рішення

Вибухонебезпечна суміш у приміщенні утворюється при дотриманні умови:

lHб   l   lBб,

де l – фактичний вміст газу у суміші з повітрям: 100%;

Vпр – об/єм приміщення, м3;

lHб, lBб – нижня та верхня межі сполоху газу заданого складу у суміші з повітрям, %.

Межі сполоху газу з урахуванням наявності в ньому інертних (баластних) компонентів можна визначити за формулами:

,%;          ,%,

де б – частка баластних домішок в газі: б = ;

lH, lВ – межі сполоху суміші горючих компонентів газу, які розраховують за формулою Лє – Шательє:

, %;           , %;

lH(Н2), lH(СО), lH(СН4) та lВ(Н2), lВ(СО) , lВ(СН4) – нижня та верхня межі спалахування окремих горючих компонентів газу в суміші з повітрям, %, які наведені в додатку 7.

### Задача 9

Визначити число вертикальних заземлювачів діаметром d, мм і довжиною l = 3м контурного заземлення у вигляді прямокутника а  в, м для установки потужністю N, кВ*А і з напругою U, В. Заземлювачі зариті у грунт з вологістю 1020% на глибину t0, м та з/єднані між собою сталевою стрічкою з перерізом  h  x, мм.

#### Таблиця 3.9 - Вихідні дані до задачі 9

| №№ вар. | Грунт | Кліматична зона | D,м | ав, м | T0, м | hx,мм | N, кВ•А | U, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина | І | 0,06 | 1015 | 0,7 | 404 | 150 | 127 |
| 2 | Супісок | ІV | 0,12 | 814 | 0,95 | 604,5 | 90 | 127 |
| 3 | Суглинок | III | 0,08 | 916 | 0,5 | 503 | 240 | 220 |
| 4 | Чорнозем | IV | 0,15 | 2022 | 0,8 | 705 | 210 | 1200 |
| 5 | Супісок | III | 0,08 | 1020 | 0,6 | 605 | 95 | 600 |
| 6 | Глина | I | 0,05 | 69 | 0,75 | 456 | 185 | 600 |
| 7 | Чорнозем | III | 0,12 | 1620 | 0,9 | 404 | 240 | 1200 |
| 8 | Чорнозем | IV | 0,12 | 1422 | 0,55 | 353,5 | 200 | 1200 |
| 9 | Пісок | IV | 0,15 | 2040 | 0,65 | 606 | 85 | 220 |
| 0 | Суглинок | II | 0,08 | 1020 | 0,5 | 504 | 200 | 220 |

##### Вказівки до рішення

Орієнтовно кількість вертикальних заземлювачів nв приймають як найближче ціле парне число до значення ; для цього nв отримують відношення відстані між вертикальними заземлювачами до їх довжини:  і з додатку 10 шляхом інтерполяції по nв і К знаходять коефіцієнт екранування вертикальних заземлювачів в. Тут lп – периметр заземлення: lп = 2(а + в), м.

Уточнення числа вертикальних заземлювачів виконують за формулою: , яке також приймають найближчим парним.

Тут RB – опір розтіканню струму для одного вертикального стрижневого заземлювача:

, Ом;

t – відстань від середини вертикального заземлювача до поверхні грунту:

, м;

- питомий опір грунту за нормальної вологості, Ом*м, який знаходять з додатку 8;

- коефіцієнт сезонності для заданої кліматичної зони при установці вертикального електрода (додаток 9);

R3 – припустимий опір заземлення, Ом; при напрузі U  1000B для установок з N 100кВ*А   R3  10 Ом; з N  100кВ*А   R3  4 Ом; при напрузі  U  1000B R3  0,5 Ом.

За уточненим nв визначають К, в і знову nв; таке переуточнення виконують до співпадіння числа  nв (цілого парного) у попередньому і наступному його розрахунку.

Вибрана кількість вертикальних заземлювачів nв повинна забезпечувати фактичний опір системи, що не перевищує припустимого:

, Ом,

де RC – опір розтіканню струму з/єднувальної сталевої стрічки:

, Ом;

/ - коефіцієнт сезонності для горизонтальної з/єднувальної стрічки (додаток 9);

С – коефіцієнт екранування з/єднувальної стрічки, що знаходять інтерполяцією з додатку 10 для вибраних nB і К.

У разі R  R3 кількість вертикальних заземлювачів збільшують на парне число (2, 4,...) та роблять повторний перерахунок.

### Задача 10

Визначити об/ємну витрату води крізь порожнину металевого екрану з теплосприймаючою поверхнею F, м2 для захисту від теплового випромінення стінки печі, що має температуру tc, 0C. Температура поверхні екрана tе, 0C; води на вході та виході його tп і tк, 0C.

Таблиця 3.10 - Вихідні дані до задачі 10

| №№ вар. | Матеріал |  | F, м2 | tc, 0C | tе, 0C | tп, 0C | tк, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стінки | Екрана |  |  |  |  |  |
| 1 | Шамот | Алюміній полірований | 8 | 185 | 38 | 12 | 30 |
| 2 | Динас | Алюміній шорсткий | 2,5 | 98 | 35 | 15 | 30 |
| 3 | Червона цегла | Жерсть біла стара | 5 | 115 | 31 | 18 | 24 |
| 4 | Піношамот | Сталь листова шліфована | 4 | 85 | 33 | 11 | 24 |
| 5 | Шамот | Сталь окислена шорстка | 6 | 255 | 35 | 16 | 28 |
| 6 | Динас | Алюміній дуже окислений | 5 | 78 | 31 | 21 | 26 |
| 7 | Червона цегла | Залізо оцинковане блискуче | 4 | 212 | 32 | 18 | 26 |
| 8 | Піношамот | Алюміній полірований | 3 | 118 | 25 | 11 | 20 |
| 9 | Шамот | Алюміній шорский | 2 | 81 | 32 | 9 | 24 |
| 0 | Динас | Жерсть біла стара | 3 | 112 | 35 | 15 | 27 |

##### Вказівки до рішення

###### Витрату води крізь металевий екран визначають за формулою:

, м3 /годину,

де qe – інтенсивність теплового випромінення на екран від стінки печі:

, Вт/м2;

- зведена ступінь чорноти системи “стінка печі – екран”:

;

с, е – ступінь чорноти матеріалу стінки печі і екрана (додатки 2, 4);

Тс, Те – абсолютна температура стінки і екрана, К;

С , – теплоємність та густина води; С = 4186 Дж/(кг*К);  = 1000 кг/м3.

### Задача 11

Лабораторія НМетАУ довжиною l, м і шириною в, м має n вікон розміром в1h1, м зі світлотехнічною характеристикою  = 10. Азимут вікон , 0; вони не затінені протилежними спорудами; сонцезахисні пристрої та захисні сітки не встановлені; коефіцієнти втрат світла на матеріалі вікон, у віконній рамі та несучих конструкціях t1 = 0,8; t2 = 0,6; t3 = 0,8. За рахунок відбиття світла від поверхні приміщення коефіцієнт природного освітлення підвищується у r разів. Дайте висновок щодо можливості виконання у приміщенні робіт з розмірами об/єктів розпізнання d, мм при запасі природного освітлення 20%. Який розряд зорової роботи можна виконувати у цій лабораторії без додаткового освітлення і з об/єктами яких розмірів?

#### Таблиця 3.11 - Вихідні дані до задачі 11

| №№ вар. | l, м | в, м | N | в1h1, м | D, мм | r | , 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,1 | 5,1 | 2 | 1,22 | 0,08 | 1,2 | 0 |
| 2 | 12,2 | 6,3 | 4 | 1,22 | 0,1 | 1,3 | 36 |
| 3 | 14,3 | 5,2 | 4 | 1,12,1 | 0,4 | 1,25 | 72 |
| 4 | 10,0 | 6,0 | 4 | 1,252,1 | 0,7 | 1,22 | 108 |
| 5 | 15,0 | 7,5 | 6 | 1,02 | 1,0 | 1,24 | 144 |
| 6 | 11,4 | 7,2 | 5 | 1,152,1 | 1,5 | 1,26 | 180 |
| 7 | 12,0 | 5,0 | 3 | 1,22 | 2,0 | 1,28 | 216 |
| 8 | 12,5 | 6,0 | 4 | 1,122 | 0,09 | 1,32 | 252 |
| 9 | 14,5 | 8,0 | 6 | 1,02,1 | 0,8 | 1,3 | 288 |
| 0 | 10,5 | 8,0 | 2 | 1,162,1 | 0,3 | 1,27 | 324 |

##### Вказівки до рішення

У перевірочному розрахунку бічного природного освітлення визначають необхідну площу вікон у приміщенні та порівнюють її з фактичною. Необхідну сумарну площу вікон визначають за формулою:

, м2,

де Sп – площа підлоги; Sп = в*l, м2;

К3 – коефіцієнт запасу освітлення; з урахуванням 20% - го запасу К3 = 1,2;

Кзат – коефіцієнт, що враховує затінення вікон протилежними спорудами; при його відсутності Кзат = 1,0;

t – коефіцієнт світло пропускання вікон: t = t1 t2 t3 t4 t5;

t4 , t5 – коефіцієнти, що враховують втрати світла у сонцезахисних пристроях та захисних сітках; при їх відсутності t4 = t5 = 1,0;

ен – нормоване значення коефіцієнта природного освітлення: ен = енІІІmc;

енІІІ – КПО для ІІІ поясу світлового клімату, який приймають з урахуванням характеру зорової роботи (додаток 11);

m – коефіцієнт світлового клімату; більша частина України, у т.ч. м. Дніпропетровськ, розташовані у ІV поясі світлового клімату, де m = 0,9;

с – коефіцієнт сонячності клімату, який приймають у залежності від поясу світлового клімату і азимуту, тобто орієнтації світлових промів у зовнішніх стінах споруди по боках горизонту; для ІV поясу південніше 500 північної широти при  = 1352250   с = 0,7; при  = 316450   с = 0,95; для інших   с = 0,75.

Шляхом порівняння отриманого значення S з фактичною площею вікон Sв = nв1h1, м2 роблять висновок щодо достатності бічного природного освітлення або необхідності його доповнення у денний час штучним.

Розряд зорової роботи, яку фактично можна виконувати у приміщенні без додаткового освітлення, а також мінімальний розмір об/єкта розпізнання, визначають шляхом порівняння нормативних значень енІІІ з додатку 11 і фактичного КПО у перерахунку для ІІІ пояс світлового клімату:

, %

Задача 12

Визначити площу витяжних та припливних отворів системи аерації прольоту прокатного цеха для видалення надлишків теплоти. Висота приміщення від підлоги до осі витяжних отворів Н, м; відстань між осями витяжних та припливних отворів h, м; необхідний повітрообмін L, м3/годину. Атмосферний тиск Р, Па; температура у робочій зоні становить tрз, 0С; зовнішня температура tз, 0С; температурний градієнт по висоті приміщення  t, 0С/м. Кут відкривання стулок витяжних та припливних отворів складає , 0; відсоток надлишкового тиску на рівні припливного отвору від повного теплового тиску Х, %.

#### Таблиця 3.12 - Вихідні дані до задачі 12

| №№ вар. | L, тис. м3/годину | Н, м | h, м | Р, Па | tз, 0С | tрз, 0С | t, 0С/м | Х, % | , 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 10,5 | 8,5 | 99311 | 18,5 | 23,1 | 0,5 | 20 | 25 |
| 2 | 230,1 | 10,6 | 8,6 | 99312 | 18,6 | 23,2 | 0,55 | 21 | 26 |
| 3 | 230,2 | 10,7 | 8,7 | 99313 | 18,7 | 23,3 | 0,6 | 22 | 27 |
| 4 | 230,5 | 10,8 | 8,75 | 99314 | 18,8 | 23,4 | 0,65 | 23 | 28 |
| 5 | 230,7 | 10,9 | 8,8 | 99315 | 18,9 | 23,5 | 0,7 | 24 | 29 |
| 6 | 230,9 | 11,0 | 8,85 | 99316 | 19,0 | 23,6 | 0,75 | 25 | 30 |
| 7 | 240 | 11,1 | 8,9 | 99317 | 19,1 | 23,7 | 0,8 | 26 | 31 |
| 8 | 240,1 | 11,2 | 8,95 | 99318 | 19,2 | 23,8 | 0,85 | 27 | 32 |
| 9 | 240,2 | 11,3 | 8,96 | 99320 | 19,3 | 23,9 | 0,9 | 28 | 33 |
| 0 | 240,5 | 11,4 | 8,97 | 99321 | 19,4 | 24,0 | 0,95 | 29 | 34 |

Вказівки до рішення

Площу припливних та витяжних отворів системи аерації визначають за формулами:

, м2;          , м2,

де vn, vв – швидкість руху повітря у припливних та витяжних отворах:

, м/с;          , м/с;

н, в – коефіцієнти, що залежать від конструкції стулок нижнього та верхнього отворів та кута їх відкривання; наближено їх значення можна знайти за формулою:                     н(в) = 0,63sin;

Рн, Рв – надлишковий тиск на рівні осі нижнього та верхнього отворів:

Рн = Рп Х/100, Па;     Рв = Рп - Рн, Па;

Рп – повний тепловий тиск:    Рп = (з - с)gh, Па;

g – прискорення вільного падіння;  g = 9,81м/с2;

з, в, с – густина припливного повітря при температурі tз, 0С; повітря, що видаляється з приміщення, при його температурі tв = tрз + t(Н – 2), 0С; повітря при середній температурі у приміщенні tс = (tрз + tв)/2, 0С. Значення з, в, с можна отримати інтерполяцією з додатку 12 за відповідною температурою та атмосферним тиском Р, Па.

Задача 13

Визначити необхідний повітрообмін  в офісному приміщенні розмірами вlh, м, де встановлені с1 персональних комп/ютерів з моніторами кожен потужністю N1, Вт і с2 принтерів потужністю N2, Вт кожен. На них постійно працюють К1 жінок і К2 чоловіків. Природне освітлення крізь m вікон розміром в1h1, м доповнено штучним за допомогою п1 світильників з двома люмінесцентними лампами потужністю N3, Вт кожна та п2 місцевих світильників з лампами розжарювання потужністю по N4, Вт. У розрахунку прийняти: втрати тепла з приміщення на рівні 10% від сумарних тепловиділень у ньому; температуру припливного повітря tп = 180С, у робочій зоні tрз = 200С; градієнт температур по висоті приміщення t = 10С/м; густину теплового потоку від сонячної радіації крізь вікна та покриття qв = 150 Вт/м2; qп = 6 Вт/м2.

#### Таблиця 3.13 - Вихідні дані до задачі 13

| №№ вар. | Вlh, м | К1 | К2 | m | в1h1, м | С1 | N1, Вт | С2 | N2, Вт | П1 | N3, Вт | п2 | N4, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105,13,5 | 3 | 2 | 2 | 1,22 | 3 | 600 | 2 | 130 | 20 | 30 | 2 | 200 |
| 2 | 126,33,8 | 3 | 4 | 4 | 1,22 | 5 | 650 | 4 | 140 | 30 | 20 | 3 | 150 |
| 3 | 145,23,7 | 4 | 3 | 4 | 1,12,1 | 5 | 600 | 5 | 130 | 28 | 30 | 3 | 200 |
| 4 | 1063,6 | 4 | 3 | 4 | 1,22,1 | 4 | 700 | 4 | 130 | 22 | 40 | 2 | 200 |
| 5 | 157,53,5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 600 | 8 | 130 | 40 | 30 | 6 | 100 |
| 6 | 117,23,4 | 4 | 4 | 5 | 1,12,1 | 8 | 630 | 6 | 150 | 30 | 30 | 4 | 200 |
| 7 | 1253,3 | 4 | 4 | 3 | 1,22 | 4 | 650 | 4 | 120 | 22 | 20 | 4 | 100 |
| 8 | 1263,5 | 4 | 5 | 4 | 1,122 | 5 | 620 | 5 | 140 | 32 | 30 | 5 | 100 |
| 9 | 1483,8 | 8 | 9 | 6 | 12,1 | 9 | 600 | 9 | 130 | 46 | 20 | 9 | 100 |
| 0 | 1083,9 | 6 | 8 | 6 | 1,12,1 | 7 | 620 | 5 | 120 | 32 | 30 | 2 | 200 |

Вказівки до рішення

Об/єм припливного повітря, який потрібен для поглинання надлишків теплоти у приміщенні визначають за формулою:

, м3/годину,

де tв – температура повітря, що видаляється з приміщення:

tв = tрз + t(h – 2), 0C;

С/ - об/ємна ізобарна теплоємність повітря; С/ = 1310 Дж/(м3*0С);

Qн – надлишок теплоти у приміщенні, який знаходять як різницю між сумарним тепловиділенням у ньому Q і втратами тепла Qв. Оскільки Qв= 0,1Q, то Qн = 0,9Q, Вт.

Сумарне тепловиділення у приміщенні Q складається з тепловиділення людей Q1, від сонячної радіації Q2, джерел штучного освітлення Q3, від пристріїв обчислювальної техніки Q1:         Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, Вт;

Q1 = К1Nж + К2 Nч, Вт;        Q2 = qBFB + qnFn, Вт;

Q3 = 2n1N3a1 + n2N4a2, Вт;    Q4 = (с1N1 + c2N2)a3, Вт,

###### де   Nж, Nч – тепловиділення від жінок та чоловіків у приміщенні, яке залежить від важкості роботи та метеоумов у ньому. Для розумової роботи за нормальних умов мікроклімату (200С) явне тепловиділення дорослого чоловіка складає біля 55 Вт, жінки – 85%, дитини – 75% від його тепловиділень;

FB, Fn – площа вікон та покриттів: FB = mв1h1, м2; Fп = lв, м2;

a1,  a2,  a3 – коефіцієнти тепловтрат для люмінесцентних ламп, ламп розжарювання та пристроїв обчислювальної техніки: a1 = 0,55; a2 = 0,9; a3 = 0,5.

Задача 14

###### Людина знаходиться на відстані l1,м від проводу діаметрам d,м, який лежить на землі і знаходиться під напругою. Довжина ділянки проводу, що лежить на землі l,м; струм замикання на землю І, А. Визначити напругу дотику і крокову напругу, яка діє на людину при виході з зони ураження електричним струмом на першому і другому кроці.

#### Таблиця 3.14 - Вихідні дані до задачі 14

| №№ вар. | Грунт | Кліматична зона | l,м | l1,м | d,м | # І, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина | І | 5 | 3 | 0,010 | 10 |
| 2 | Супісок | ІV | 6 | 3,5 | 0,008 | 8 |
| 3 | Суглинок | III | 7 | 4 | 0,009 | 9 |
| 4 | Чорнозем | IV | 4,5 | 2,8 | 0,011 | 5 |
| 5 | Супісок | III | 5,5 | 3,3 | 0,012 | 4 |
| 6 | Глина | I | 6,5 | 3,8 | 0,010 | 10 |
| 7 | Чорнозем | III | 4,8 | 3 | 0,008 | 11 |
| 8 | Чорнозем | IV | 5,8 | 3,5 | 0,009 | 12 |
| 9 | Пісок | IV | 6,8 | 4 | 0,011 | 8 |
| 0 | Суглинок | II | 5,2 | 3,1 | 0,012 | 9 |

Вказівки до рішення

Напругу дотику визначають за формулою: Uд = (п - 1)а, В,

де  п, 1 – потенціал проводу, що лежить на землі, і потенціал поверхні землі, де стоїть людина, В;

а – поправний коефіцієнт, що враховує падіння напруги в опорі розтіканню струму в тілі людини:

;

Rл – опір тіла людини, який у розрахунках приймають 1000 Ом;

- питомий опір грунту за нормальної вологості, Ом*м, який знаходять з додатку 8;

/ - коефіцієнт сезонності для заданої кліматичної зони при горизонтальному заземлювачі (додаток 9);

Ділянку проводу, що лежить на землі, можна розглядати як довгий заземлювач круглого перерізу. Тому потенціал його:

, В.

Потенціал поверхні землі, де стоїть людина:

, В,

де х1 – відстань від людини до середини замкненої на землю ділянки проводу:      х1 = l/2 + l1, м.

Розрахункова довжина кроку складає 0,8м. Тому крокова напруга, яка діє на людина при першому і другому кроці буде:

U1 = (1 - 2)а, В;             U2 = (2 - 3)а, В,

де 2, 3 – потенціали на поверхні землі на відстані  х2 = ( х1 + 0,8), м  і         х3 = ( х2 + 0,8), м від середини замкненої на землю ділянки проводу, які визначають аналогічно 1.

## Задача 15

Визначити звукоізолюючу здатність одношарової загороди товщиною h, м і критичну частоту звуку, нижче якої використання її є неефективним. Матеріал загороди, його модуль пружності Е, кг/см2, щільність , кг/м3 і коефіцієнт втрат енергії звуку в ньому  наведені в табл. 3.15.

#### Таблиця 3.15 - Вихідні дані до задачі 15

| №№ вар. | Матеріал | Е, кг/см2 | , кг/м3 |  | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залізобетон | 2,0*105 | 2500 | 0,005 | 0,1 |
| 2 | Цегляна кладка | 2,8*104 | 1600 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Шлакобетон | 1,1*105 | 1400 | 0,005 | 0,05 |
| 4 | Пінобетон | 3*104 | 880 | 0,008 | 0,04 |
| 5 | Дерево | 1*105 | 500 | 0,01 | 0,03 |
| 6 | Плити ДСП | 5*104 | 800 | 0,01 | 0,05 |
| 7 | Асбоцементні плити | 2*105 | 1500 | 0,005 | 0,03 |
| 8 | Скло силікатне | 4*105 | 2500 | 0,002 | 0,02 |
| 9 | Скло органічне | 3*104 | 1150 | 0,002 | 0,01 |
| 0 | Гума | 1*102 | 1300 | 0,1 | 0,05 |

Вказівки до рішення

Оскільки товщина загороди знаходиться в межах 10100мм, то розрахунок її звукоізолюючої здатності виконують за формулою:

R = 30lg - 10lgE + 2lg - 9,6, дБ.

Критичну частоту звуку, нижче якої використання загороди є неефективним, знаходять за формулою:

, Гц,

де с – швидкість звуку у повітрі, яка дорівнює 343 м/с.

Рекомендована література

1.Конституція України, Київ,1996. – 108с.

2.Законодательство Украины по охране труда ( в 5 – ти томах)- Киев, 1995. - 384с.

3.Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.-280с.

4.Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда. – Львов: Афіша, 2000. – 350с.

5.Охрана труда: Учебник для студентов вузов/Б.А. Князевский, П.А. Долин, Т.П. Марусова и др.; Под ред. Б.А. Князевского.-2-е изд., пере раб. И доп.-М.: Высш. шк., 1982.-311с.

6.Васильєв Г.А. и др. Основы безопасности труда на предприятиях черной металлургии.-М.: Металлургия, 1983.-432с.

7.Каракаш А.И. и др. Охрана труда на горно-металлургическом предприятии.- Днепропетровск: Сеч, 2003. –375с.

8.Денисенко П.Ф. Охрана труда. Уч. пособие для экономических специальностей технических вузов. – М.: Высшая школа, 1989. – 325с.

9.Охрана труда в машиностроении/Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1983.-486с.

10.Охрана труда в електроустановках/Б.А. Князевский, Т.П. Марусова, Н.А. Чекалин и др.. – М.: Энергоатомиздат, 1983.-335с.

11.Щербина Я.Я., Щербина И.Я. Основы противопожарной защиты.-К.: Вища шк.., 1985.- 254с.

12.Долин П.А. Справочник по технике безопасности: 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоиздат, 1984. – 823с.

13.Халецкий И.М. Вентиляция и отопление заводов черной металлургии. Справочник.-М.: Металлургия,1981.- 240с.

14.Петров С.В., Шорин А.Ф. Теплозащита в металлургии. Справочник.-М.: Металлургия, 1981 – 120с.

15.Ефанцев П.Д., Карнаух Н.Н. Безопасность труда в основних производствах черной металлургии. Справочник – М.: Металлургия, 1982.- 248с.

16.ГОСТ 12.1.005-88 ССТБ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.-М.: Изд-во стандартов, 1988.-75с.

17.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71. – М.: Стройиздат, 1972. – 96с.

18.Правила устройства електроустановок. ПУЭ – 87/Минэнерго СССР.- М.: Энергоатомиздат, 1987.-648с.

ДОДАТКИ

#### Додаток 1

# Приклад завдання до залікової роботи

Національна металургійна академія України

# ЗАЛІКОВА РОБОТА З КУРСУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”

# БІЛЕТ № 45

1.Назвіть види інструктажів з охорони праці, порядок їх проведення та реєстрації.

2.Які вимоги пред/являються до виробничого освітлення?

3.При зміненні технології виконується інструктаж: 1) увідний; 2) первинний; 3) повторний; 4) позаплановий; 5) цільовий.

4.Темп роботи 21-30 рухів за хвилину: 1) легкий; 2) помірний; 3) середній; 4) високий; 5) дуже високий.

5.Висота робочої зони приміщень: 1) 2; 2) 2,5; 3) 3; 4) 4; 5) 5м.

6.За ступенем дії на організм оксид вуглецю відноситься до класу речовин: 1) надзвичайно небезпечних; 2) високо небезпечних; 3) помірно небезпечних; 4) мало небезпечних; 5) безпечних.

7.Температура поверхні обладнання на робочих місцях не повинна перевищувати: 1) 30; 2) 35; 3) 40; 4) 45; 5) 500С.

8.Гранично припустима напруга знижується в 3 рази при вологості повітря більше ніж: 1) 60; 2) 65; 3) 70; 4) 75; 5) 80%.

9.Наряд-допуск є обов/язковим для виконання робіт на електроустановках з напругою більше ніж: 1) 600; 2) 1000; 3) 5000; 4) 10000; 5) 12000В.

10.Якщо ймовірність аварії становить 15%, то технологічний процес за небезпекою оцінюється балом: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

11.Одиницею виміру освітленості є: 1) лм; 2) кд; 3) лк; 4) кд/м2; 5) лк/м2.

12.Найбільш чутливими для людини є частоти звукових коливань: 1) 16-100Гц; 2) 100-500Гц; 3) 500Гц-1кГц; 4) 1-4кГц; 5) 5-10кГц.

Затверджено на засіданні кафедри ІЕ та ОП    Протокол №   від          2005р.

Зав. кафедрою         проф. Бобилєв В.П.    Викладач      доц. Іванов І.І.

Додаток 2

# Коефіцієнт теплопровідності та ступінь чорноти матеріалу кладки печей

| Матеріал | , Вт/(м*К) |  |
| --- | --- | --- |
| Динас | 1,046 + 0,00093t | 0,66 |
| Шамот | 0,7 + 0,00064t | 0,590,85 |
| Піношамот | 0,312 + 0,000195t | 0,750,85 |
| Червона цегла | 0,466 + 0,000512t | 0880,93 |

Додаток 3

Режим роботи у залежності від інтенсивності теплового опромінення*

| Максимальна тривалість опромінення, хвилин | Інтенсивність теплового опромінення q, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 |
| Одноразово 1 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 |
| Сумарно за годину |  | 45 |  | 30 |  |  | 15 |  |

* Для проміжних значень q тривалість опромінення визначають інтерполяцією

Додаток 4

# Ступінь чорноти металів для виготовлення екранів

| Метал | Алюміній |  |  |  | Жерсть біла стара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дуже окислений | Шорсткий |  | полірований |  |
|  | 0,110,3 | 0,060,07 |  | 0,040,062 | 0,28 |
| Метал | Сталь |  |  | Залізо оцинковане блискуче |  |
|  | Листова шліфована |  | Окислена шорстка |  |  |
|  | 0,520,61 |  | 0,80,98 | 0,23 |  |

Додаток 5

Витратний коефіцієнт витоку газів та пари крізь нещільності

| Р, кГс/см2 * | 1 | 1 | 6 | 16 | 40 | 160 | 400 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0,121 | 0,166 | 0,182 | 0,189 | 0,252 | 0,289 | 0,297 | 0,37 |

* 1кГс/см2 = 9,81*104 Па

Додаток 6

# ГДК шкідливих речовин в робочій зоні приміщення, мг/м3

| NO2 | NH3 | H2S | SO2 | SO3 | HF | HCl | HCN | Cl2 | CO | CS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 5 | 0,3 | 1 | 20 | 10 |

Додаток 7

# Межі спалаху газів у суміші з повітрям

| Газ |  | H2 | CO | CH4 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межа спалахування, % об. | Нижня | 4,1 | 12,5 | 5,3 | 4,3 |
|  | Верхня | 74,2 | 74,2 | 14,0 | 45,5 |

Додаток 8

# Питомий електричний грунту при вологості 1020%

| # Грунт | чорнозем | Глина | суглинок | пісок | Супісок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ом*м | 20 | 40 | 100 | 700 | 300 |

Додаток 9

Коефіцієнт сезонності для вертикального заземлювача і горизонтальної стрічки за нормальної вологості грунту

| Кліматична зона |  | І | ІІ | ІIІ | ІV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрод | Вертикальний | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
|  | горизонтальний | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,4 |

Додаток 10

# Коефіцієнт екранування заземлювача

| Число вертикальних заземлювачів | Вертикальні електроди, що розміщені: |  |  |  |  |  | З/єднувальна стрічка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в ряд |  |  | По контуру |  |  |  |  |  |
|  | К=1 | К=2 | К=3 | К=1 | К=2 | К=3 | К=1 | К=2 | К=3 |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,85 | 0,45 | 0,55 | 0,70 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,80 | 0,40 | 0,48 | 0,64 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 | 0,68 | 0,76 | 0,34 | 0,40 | 0,56 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,71 | 0,27 | 0,32 | 0,45 |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,58 | 0,66 | 0,23 | 0,25 | 0,40 |

Додаток 11

# Нормативні значення КПО у виробничих приміщеннях

| Розряд роботи | Характер робіт у приміщенні |  | Вид освітлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Види робіт за ступенем точності | Розміри об/єкта розпізнання, мм | верхнє та комбіноване | Бічне |
| І | Особливо точні | 0,1 | 10 | 3,5 |
| ІІ | Високої точності | 0,1 до 0,3 | 7 | 2 |
| ІІІ | Точні | 0,3 до 1 | 5 | 1,5 |
| ІV | Малої точності | 1 до 10 | 3 | 1 |
| V | Грубі | 10 | 2 | 0,5 |
| VI | Загальне спостереження за ходом виробничого процесу без виділення окремих деталей | - | 1 | 0,25 |

Додаток 12

Густина повітря, кг/м3 при температурі t, 0C і атмосферному тиску Р, мм рт.ст.*

| t, 0C |  | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р,мм рт.ст. | 760 | 1,342 | 1,317 | 1,293 | 1,27 | 1,248 | 1,226 | 1,205 | 1,185 | 1,165 | 1,146 |
|  | 745 | 1,316 | 1,291 | 1,267 | 1,244 | 1,223 | 1,202 | 1,181 | 1,162 | 1,141 | 1,123 |

* 750мм рт. ст. =105 Па