МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Програмування цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності 8.141.-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

# Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

# Протокол №    від

Дніпро НМетАУ 2016

### УДК  62-83

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Програмування цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності 8.141.-Електроенергетика, електротехніка та електропривод. Укл. В.І.Нежурін. – Дніпро: НМетАУ, 2016.–  с.

Наведені  робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни   ”Програмування цифрових систем керування електроприводами”,література, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 8.141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією

Укладачі:                     В.І. Нежурін,  канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск  А.В. Ніколенко, канд. техн. наук, доц.

Рецензент      А.М. Овчарук, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

Відповідальний за комп’ютерний набір     В.І.Нежурін

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпро-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

2

Редакційно-видавничий відділ НметАУ

### Зміст

### 1. Робоча програма дисципліни ”Програмування цифрових систем керування електроприводами”......................................................................................................4

### 2. Характеристика дисципліни   ........................................................................ ….. 4

### 3. Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни.........................................5

4. Зміст дисципліни за темами та розділами.............................................................7

4.1.Тема1.Програмування частотних перетворювачів з векторним керуванням..7

4.2.Тема2. Програмування перетворювачів частоти зі скалярним керуванням…7

4.3. Тема3. Програмування перетворювачів постійного струму……………….....8

5. Теми лабораторних робіт........................................................................................8

### 6. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань.................................9

### 6.1. Завдання 1. Параметрування перетворювача частоти Micromaster 440..........9

### 6.1.1.Основні теоретичні положення……………………………………………….9

### 6.1.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання №1...............44

### 6.1.3. Приклад виконання завдання №1................................................................... 46

### 6.2.Завдання 2. Параметрування пристрою плавного пуску Altistart 48…………46

### 6.2.1.Пристрій плавного пуску Altistart 48…………………………………………46

### 6.2.2.Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання   №2...............50

### 6.2.3. Приклад виконання завдання №2 ....................................................................51

### Література.....................................................................................................................52

### Додаток А......................................................................................................................53

3

1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ”ПРОГРАМУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ”

### Розподіл годин за навчальним планом

|  | ### Всього |
| --- | --- |
| ### Всього годин за навчальним планом | ### 90 |
| ### у тому числі: ### Аудиторні заняття | ### 20 |
| ### З них: ### -лекції | ### 12 |
| ### - лабораторні заняття | ### 8 |
| ### Самостійна робота | ### 70 |
| ### у тому числі: ### - опрацювання лекційного матеріалу | ### 70 |
| ### - підготовка до контрольних робіт | ### 1к.р. |
| ### Підсумковий контроль | ### залік |

### 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна "Програмування цифрових систем керування електроприводами" входить до циклу дисциплін практичної та теоретичної підготовки магістрів.

Мета вивчення дисципліни –формування системи знань та придбання навичок,необхидних для програмування цифрових систем керування автоматизованим електроприводом на підприємствах металургійної промисловості.

4

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати особливості цифрових систем керування електроприводами постійного та змінного струмів,:особливості їх експлуатаційних та налагоджувальних характеристик,методи програмування цифрових систем керування зазначеними приводами.

Вміти: аргументовано вибирати перетворювачі для приводів постійного та змінного струму, оцінювати особливості їх програмування та експлуатації,програмувати цифрові системи керування електроприводами.

Критерії успішності –отримання позитивної оцінки на захисті звітів з лабораторних робіт та по екзамену, виконання вимог навчальної прогами дисципліни.

Засоби діагностики успішності навчання –комплекти тестових контрольних робіт з кожного залікового модуля,перелік літературних джерел, які є вихідною інформацією для захисту лабораторних робіт.

Зв’язок з іншими дисциплінами –дисципліна є складовою частиною при підготовці магістрів за спеціальністю,вона грунтується на вивченні дисциплін "Теорія електропривода", "Автоматизований електропривод", "Системи керування електроприводами".

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни "Напрями розвитку електроприводів", інших спеціальних дисциплін та виконанні випускних кваліфікаційних робіт.

3.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Пропоновані контрольні завдання охоплюють основний матеріал дисципліни "Програмування цифрових систем керування електроприводами" та відповідають робочій програмі, затвердженій навчально-методичною комісією ВНЗ.

Вивчення дисципліни складається з:

а) прослуховування лекцій з основних тем курсу на екзаменаційно-лабораторної сесії;

б) самостійної роботи над підручниками, довідниками та джерелами електронних мереж;

в) виконання контрольної роботи;

г) виконання лабораторних робіт.

5

Контрольну роботу студенти виконують самостійно, заздалегідь засвоївши теоретичний матеріал дисципліни. Варіант контрольної роботи вибирається за номером в журналі академічної групи  студента .

До представлених на рецензію контрольних завдань пред'являються наступні вимоги:

1. Контрольна робота виконується в шкільному зошиті, або на аркушах формату А4, на обкладинці роботи повинні бути вказані: назва дисципліни; прізвище, ім’я та по батькові; курс; факультет; спеціальність; учбовий шифр та домашня адреса студента.

2. Контрольна робота повинна оформлятися охайно і так, щоб кожну букву, знак чи слово можна було читати без утруднення. Робота, яка виконана неохайно, повертається студенту для переробки.

3. У зошиті слід залишати поля шириною не менш 4 см для зауважень рецензента.

4. Всі розрахункові дії супроводжуються короткими та чіткими поясненнями.

5. Для позначення електричних величин застосовуються тільки такі умовні літерні позначення, які встановлені чинним держстандартом.

6. Позначення величин у тексті та у формулах  повинні бути узгоджені та розшифровані один раз у кожній задачі.

7. Робота в кінці підписується та вказується дата ії завершення.

Незараховану контрольну роботу необхідно виправити й надіслати на повторну рецензію разом з первісною роботою із зауваженнями рецензента.

Виправлення помилок у відрецензованому тексті не допускаються. Контрольні роботи зараховуються, якщо розв'язок не містить помилок принципового характеру і виконані перераховані вище вимоги.

Екзамен з дисципліни приймається після позитивної рецензії на контрольну роботу, захисту контрольної роботи та лабораторних робіт.

6

4.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ТА РОЗДІЛАМИ

4.1. Тема 1. Програмування частотних перетворювачів з векторним керуванням

| 1. Способи керування частотними перетворювачами. Векторне керування перетворювачами частоти. |  |
| --- | --- |
| 2. Особливості параметрування перетворювачів частоти серії ALTIVAR. |  |
| 3. Особливості параметрування перетворювачів частоти серії MICROMASTER. |  |
| 4. Програмування перетворювачів з використанням програми POVER SUITE |  |

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1,С.3-18; 2,С.5-7].

Контрольні запитання до теми 1:

1. Що позначають поняттям  ”частотно-регульований електропривод”?

2. З яких частин складається електропривод?

3. Які особливості векторного керування асинхронним двигуном?

4. Які особливості параметрування перетворювачів ALTIVAR?

5. Які особливості параметрування перетворювачів MICROMASTER?

6. Для яких перетворювачів використовують програму POVER SUITE?

7. За якими критеріями треба вибирати частотний електропривод?

4.2. Тема 2.  Програмування перетворювачів частоти зі скалярним керуванням.

1. Програмування перетворювача частоти зі скалярним керуванням.

2. Характеристики та принципи програмквання пристроїв плавного пуску

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним  в [3,С.19-33;С.49-81;С.95-99].

Контрольні запитання до теми 2:

1. Особливості скалярног керування перетворювачами частоти?

7

2. Які закони керування використовують в скалярному керуванні?

3. Які зворотні зв’язки використовують в електроприводах зі скалярним керуванням?

4. За якими схемами виконується силова частина частотно-регульованих електроприводів ?

5. Якими засобами  здійснюється реверс в таких електроприводах ?

6. Які особливості гальмування в частотно-регульованому приводі?

7. Для чого призначено пристрій плавного пуску?

8. Як параметрується пристрій плавного пуску?

9. За якими схемами виконуються системи регулювання?

4.3.Тема 3. Програмування перетворювачів постійного струму.

1. Програмування вітчизняних перетворювачів постійного струму останнього покоління.

2. Особливості програмування перетворювача постійного струму SIMOREG DC MASTER.

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1,С.166-191; 4,С.21-49]; [9].

Контрольні запитання до теми 3:

1. Які існують можливості керування швидкістю двигунів постійного струму?

2. Які можливості мають вітчизняні перетворювачі постійного струму?

3. Які особливості має перетворювач SIMOREG?

4. Які принципи програмування перетворювача SIMOREG?

5. Які особливості роботи в мережі PROFIBUS?

5.ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Вступна робота. Параметрування перетворювача частоти CFM 210.

2. Параметрування перетворювача частоти MICROMASTER.

3. Параметрування пристрою плавного пуску ALTISTART 48..

8

4.Параметрування перетворювача постійного струму. Захист лабораторних робіт.

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Для вихідних даних, що відповідають номеру варіанта, виконати наступне: відповідно до заданого електродвигуна параметрувати частотний перетворювач на вказаний режим роботи та скласти схему підключення цього двигуна до пристрою плавного пуску і внести зміни до програми його роботи.

6.1. Завдання 1. Параметрування перетворювача частоти Micromasner 440

6.1.1. Основні теоретичні полохення

Основним елементом сучасних електроприводів змінного струму є перетворювач частоти (ПЧ). Незважаючи на різноманіття існуючих на даний момент алгоритмів управління, можна говорити про типові рішення, що застосовуються більшістю виробників.

Побудова силової частини

Найбільшого поширення набули перетворювачі частоти з

проміжною ланкою постійного струму, побудовані за схемою випрямляч -автономне інвертор.

Базовими елементами даного типу асинхронного частотно-регульованого

електроприводу є керований перетворювач частоти ПЧ (UZF), що

живиться від промислової мережі напругою Uс і частотою f с, і асинхронний двигун АД (М), який живиться від ПЧ (рисунок 1).

Рисунок. 1 - Склад силової частини системи ПЧ-АД

9

При необхідності узгодження потужності і вхідних напруг харчування власне ПЧ з мережею між ними може встановлюватися узгоджувальний трансформатор TV1. Для обмеження струмів короткого замикання і перенапруги на вході ПЧ можуть встановлюватися токоограничивающие реактори L1 і додаткові RC-фільтри Ф1. При необхідності узгодження вихідної напруги ПЧ і ланцюги харчування М (наприклад, для високовольтних електричних машин) між ними можуть встановлюватися погоджують трансформатори TV2. При значній відстані двигуна від перетворювача (при довжині кабельної зв'язку між ними більше 50 м, а для ряду перетворювачів допускається і більше 200 м) на виході ПЧ для обмеження перенапруг на його силових напівпровідникових елементах встановлюються фільтруючі дроселі L2, а також  RC-фільтри Ф2 .

Вихідні частота f1 і фазну напругу U1 (або струм I1) ПЧ визначаються

відповідно сигналами управління uf і uu. Регулювання частоти f1 і напруги U1 (або струму I1) забезпечує регулювання основних координат АД (струму, електромагнітного моменту М, кутової швидкості ω).

Найбільшого поширення набули дві групи керованих

напівпровідникових  ПЧ:

• перетворювачі з ланкою постійного струму і автономним інвертором АІ (інвертором напруги АІН або струму RTA);

• перетворювачі з безпосереднім зв'язком мережі живлення і навантаження ПЧНС (без і з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги).

Перетворювач по системі ПЧ-АІ складається з трьох силових блоків:

керованого або некерованого випрямляча UZ1, силового фільтра Ф (C або LC типу) в ланці постійного струму і автономного інвертора UZ2 (рисунок 2, а) .АІ може бути виконаний або на основі тиристорів з штучної іхкоммутацією,  або на повністю керованих силових транзисторах (найчастіше на базі IGBT-модулях)

10

Рисунок 2 - Схема силової частини АІН (а) і діаграми його вихідних напруг при АІМ (б) і ШІМ (в)

АІН (див. Рис. 2, а) є джерелом напруги. Завдяки ємності С фільтра Ф і зворотним диодам VD1-VD6, підключеним паралельно силовим ключам VT1-VT6, при роботі АІН на активно-індуктивне навантаження, до числа якої належить АТ, забезпечується обмін реактивної енергією між АТ і ланкою постійного струму. Вони забезпечують безперервність кола струму в обмотках М при відключенні їх від джерела живлення в процесі комутації та повернення запасеної магнітної енергії в конденсатор фільтра.

Вихідна напруга АІН може регулюватися двома способами:

1. при керованому випрямлячі UZ1 - зміною напруги в ланці

постійного струму, коли инвертору відводиться роль лише комутатора фаз,

формує необхідну частоту (АІН з амплітудно-імпульсною модуляцією АІМ);

2. при некерованому випрямлячі - широтно-імпульсним регулюванням

напруги в инвертор за рахунок модуляції напруги несучої частоти

(частоти комутації силових ключів) сигналом необхідної частоти (АІН з

широтно-імпульсною модуляцією ШІМ).

Діаграми вихідних фазних напруг U і перших їх гармонік U1 для АІН з АІМ і з ШІМ показані  на рис. 2, б і рис. 2, в відповідно.

У ПЧ з АІН відсутня рекуперація енергії в живильну мережу. При необхідності повернення енергії в мережу живлення вхідний випрямляч в ПЧ з АІН повинен бути реверсивним і керованим (на рис. 2, а зображений пунктиром). При відсутності подібного випрямляча для забезпечення режиму динамічного гальмування АД паралельно фільтру Ф встановлюється вузол скидання енергії на основі ключа VT7 і силового резистора R. При перевищенні допустимого напруги на виході фільтра ключ VT7 відкривається і забезпечує розряд конденсатора на резистор R.

До переваг перетворювачів по системі ПЧ-АІ відносяться:

• високій діапазон частот вихідної напруги АІН (практично від 0 до 1500 Гц), що обмежується лише частотою комутації і комутаційними втратами в

11

силових ключах автономного інвертора (для АІТ максимальна вихідна частота струму - до 100-125 Гц);

• нізкий рівень гармонійних складових напруги або струму статора двигуна і струму, споживаного з мережі живлення;

• високій коефіцієнт потужності (до 0,95-0,98) в перетворювачах з

некерованим випрямлячем. У разі застосування керованого

випрямляча коефіцієнт потужності менше і близький коефіцієнту потужності в системах тиристорний перетворювач - двигун постійного струму;

• відносно  невелике число силових ключів перетворювача (в порівнянні з ПЧНС) і простіша схема їх управління, яка не потребує синхронізації з мережею живлення;

• для АИТ можливість рекуперації енергії в мережу і безаварійність режиму

короткого замикання по виходу.

До недоліків таких перетворювачів слід віднести:

• двократне перетворення енергії (з змінної напруги мережі живлення на постійне випрямляча, а потім з постійного - на змінне вихідної напруги інвертора), що знижує результуючий ККД перетворювача частоти (до 0,94-0,96);

• для АІН відсутність (без додаткової керованої інверторной групи в блоці випрямляча '55Z1) повернення енергії в живильну мережу перетворювача, що обмежує швидкодію регулювання швидкості АД в гальмівних його режимах, високі необхідні значення ємності фільтра Ф і, відповідно, великі габарити конденсаторної батареї;

Принципи частотного управління асинхронним двигуном (АД)

З розвитком процесорів, стало можливим . векторне управління асинхронним двигуном, при якому двигун при будь-якому навантаженні і необхідній частоті обертання валу працює в оптимальному або близькому до оптимального режимі.

Мета частотного управління - завдання необхідної частоти обертання ротора

12

за допомогою завдання частоти та величини трифазного напруги живлення асинхронного двигуна з тим, щоб він розганявся і функціонував в режимі, близькому до оптимального. Ступінь оптимальності визначається законом регулювання та моделлю двигуна, яка використовується при виробленні керуючих двигуном впливів, частоти і напруги.

Існують наступні види управління асинхронним двигуном:

• жорстке скалярне управління;

• скалярне управління зі зворотним зв'язком по частоті;

• векторне управління.

Зміна тільки частоти мережі живлення, без зміни величини напруги, приводить до пропорційної зміни частоти обертання валу і пропорційної зміни критичного крутного моменту.

Збільшення частоти напруги живлення по відношенню до номінальної

призводить до пропорційного збільшення частоти обертання валу і до зменшення критичного моменту і навпаки, зменшення частоти мережі збільшує момент обертання, але одночасно збільшує і струми ротора, що може вивести двигун з ладу.

Рисунок. 3 - Природні механічні характеристики моделі асинхронного двигуна при разнихзначеніях частоти напруги живлення і однаковій номінальній напрузі.

Як видно на рисунку 4, зменшення частоти мережі, а отже і частоти обертання валу, призводить до збільшення критичного моменту. Це було б не так і погано, якщо б не супроводжувалося значним збільшенням струмів ротора і статора, яке може вивести двигун з ладу. Тому на знижених частотах для збереження значення критичного моменту обертання на двигун подають знижену напругу.

13

Найпростіший спосіб  знижувати напругу пропорційно зменшенню частоти, тобто підтримувати співвідношення напруги і частоти постійним, рівним цьому співвідношенню для номінальних значень. Це так зване пропорційне скалярне управління.

Рисунок. 4 - Сімейство механічних характеристик моделі асинхронного двигуна, зняте при різних частотах і напругах мережі

Для підтримки постійної величини критичного моменту при частотах мережі, менших номінальної f = 50 Гц, необхідно зменшувати напругу живлення для зменшення струмів. При цьому збільшується пусковий момент, що, природно, дуже добре. Підвищувати напругу зі збільшенням частоти вище номінальної можна, щоб уникнути перевантаження двигуна і тому критичний момент зменшується з ростом частоти, обмежуючи тим самим величину цього зростання.

Для досить точного завдання частоти обертання ротора, з огляду на пологість

робочих дільниць механічних характеристик, необхідно ставити частоту мережі трохи більшу, ніж необхідна частота обертання, задавати відповідну напругу і враховувати величину моменту опору на валу.

14

З рисунка 5 випливає, що можливості збільшення частоти обертання ротора вище номінального значення збільшенням частоти напруги досить обмежені падінням крутного моменту. Частоту обертання можна підвищити не більше ніж удвічі в порівнянні з номінальною. При цьому неможливо одночасно підвищувати напругу вище номінального. Т.ч. діапазон управління частотою асинхронного двигуна може розширюватися в основному лише в бік зменшення частоти. Мінімальна частота, на якій можна здійснити прямий запуск асинхронного двигуна, обмежена знизу величиною в 5 - 10% від номінальної для конкретного двигуна, оскільки при менших частотах, незважаючи на номінальні струми, пусковий обертовий момент дуже малий і зменшується зі зменшенням частоти. Проте, сучасні алгоритми управління частотою асинхронного двигуна дозволяють досягати діапазону 1: 10, 1: 100 і ширше.

Особливості скалярного управління

Управління називають скалярним (тобто чисельним, що не векторним) тоді, коли для визначення значення напруги при заданій частоті використовується функціональна залежність між напругою і необхідною частотою.

При зміні частоти живлення f1 можна змінити швидкість двигуна, однак

слід враховувати, що струм намагнічування fμ також залежить від частоти живлення через індуктивний характер опору обмоток двигуна. Якщо розглянути спрощену еквівалентну схему обмотки двигуна (Рисунок 5) можна записати:

Рисунок. 5 - Еквівалентна схема обмотки двигуна, R1-активний опір обмотки, Хh - реактивний опір обмотки

З огляду на те, що в штатному режимі Хh >> R1, можна знехтувати значенням R1 і

записати цей вислів у вигляді:

Завдання при застосуванні частотного регулювання полягає в тому, щоб, утримати струм намагнічування Iμ постійним і рівним номінальній величині Iμ n, щоб асинхронний двигун завжди працював при номінальному потоці Ф п, що дозволить отримати номінальний момент двигуна у всьому діапазоні швидкостей.

Щоб зберегти струм намагнічування постійним, напруга U1 має

15

змінюватися обернено пропорційно до частоти (згідно з формулою). Якщо це не виконується, то струм намагнічування стає або менше (ослаблене поле), або більше (перенасичення).

З цієї причини U / f-характеристика для інвертора  зазвичай лінійна в інтервалі до максимальної кутовий частоті fmax (рисунок 6), або для окремих видів приводів з так званої вентиляторної механічної характеристики змінюється за законом U / f2.

Рисунок. 6 - U / f характеристики інвертора

Розглянута еквівалентна схема обмотки АД (рисунок 5) описує роботу ненавантаженого двигуна. Якщо двигун навантажений, то ковзання s ≠ 0 і викликає струм ротора I2 ', як видно з еквівалентної схеми (рисунок 7). Цей додатковий струм ротора, тільки активний струм, викликає додаткове падіння напруги на R1 тому його необхідно компенсувати, отже, необхідно додаткова напруга - звана буст, щоб утримати постійним струм намагнічування Iμ.

Строго кажучи, це збільшення залежить від моменту навантаження (і / або від ковзання). Оскільки величина буста фіксована, то необхідно вибирати компроміс між навантаженим і ненавантаженим приводом.

Рисунок. 7 - Еквівалентна схема обмотки навантаженого двигуна, R1-активний опір обмотки, Хh - реактивний опір обмотки а б

Рисунок. 8 - Вплив величини буста на механічну характеристику двигуна

16

а-буст занадто малий, б-буст занадто великий

Коли установка буста некоректна, може спостерігатися наступне:

• буст занадто малий (рисунок 8, а). Максимальний момент зменшується при низьких частотах. Нахил характеристик в робочому діапазоні стає пологим, тому більше ковзання

• буст занадто великий (рисунок 8, б) У деяких випадках максимальний момент збільшується при низьких частотах. Нахил характеристик стає крутіше ==> менше ковзання Машина стає перенасиченою, тобто струм намагнічування значно зростає і отже настає перегрів.

Асинхронний електропривод зі скалярним керуванням є на сьогоднішній день найбільш поширеним. Він застосовується в складі приводів насосів, вентиляторів, компресорів та інших механізмів, для яких важливо підтримувати або швидкість  обертання валу двигуна (при цьому використовується датчик швидкості), або технологічний параметр (наприклад, тиск в трубопроводі, при цьому використовується відповідний датчик).

Метод скалярного управління відносно простий в реалізації, але володіє двома істотними недоліками. По-перше, за відсутності датчика швидкості на валу двигуна неможливо регулювати швидкість обертання валу, так як вона залежить від навантаження. Наявність датчика швидкості вирішує цю проблему, однак залишається другий істотний недолік - не можна регулювати момент на валу двигуна. З одного боку, і цю проблему можна вирішити установкою датчика моменту, однак такі датчики мають дуже високу вартість,яка  часто перевищує вартість усього електроприводу. Але навіть при наявності датчика управління моментом привод виходить дуже інерційним. Більш того, при скалярному управлінні не можна регулювати одночасно і момент і швидкість, тому доводиться вибирати ту величину, яка є найбільш важливою для даного технологічного процесу.

17

Перші варіанти електроприводів з векторним керуванням вимагали використання двигунів з вбудованими датчиками потоку. Це істотно обмежувало застосування таких приводів.

У сучасних електроприводах (рисунок 9) в систему управління закладається математична модель двигуна, яка дозволяє розраховувати момент на валу і швидкість обертання валу. При цьому важливими є тільки датчики струму фаз статора двигуна. Завдяки спеціальній структурі системи управління забезпечується незалежне і практично безінерційною регулювання двох основних параметрів - моменту на валу і швидкості обертання.

Рис. 9 - Структурна схема векторного управління

На сьогоднішній день сформувалося два основні класи систем векторного керування - бездатчикового  (без датчика швидкості на валу двигуна) і системи зі зворотним зв'язком за швидкістю. Застосування того чи іншого методу векторного управління визначається областю застосування електроприводу. При невеликих діапазонах зміни швидкості (не більше 1: 100) і вимогах до точності її підтримки не більше ± 0,5% застосовують бездатчикового векторне управління. Якщо ж швидкість обертання валу змінюється в широких межах (до 1: 10000 і більше), є вимоги до високої точності підтримки швидкості обертання (до ± 0,02% при частотах обертання менше 1 Гц) або є необхідність позиціонування вала, а також при необхідності регулювання моменту на валу двигуна на дуже низьких частотах обертання, застосовують методи векторного управління зі зворотним зв'язком за швидкістю.

При використанні векторного управління досягаються наступні переваги:

• висока точність регулювання швидкості навіть при відсутності датчика швидкості;

18

• плавне, без ривків, обертання двигуна в області малих частот;

• можливість забезпечення номінального моменту на валу при нульовій швидкості (при наявності датчика швидкості);

• швидка реакція на зміну навантаження: при різких стрибках навантаження практично не відбувається стрибків швидкості;

• забезпечення  такого режиму роботи двигуна, при якому знижуються втрати на нагрів і намагнічування, а отже, підвищується ККД двигуна.

Поряд з очевидними перевагами, методу векторного управління притаманні і деякі недоліки, такі, як велика обчислювальна складність і необхідність знання параметрів двигуна. Крім того, при векторному керуванні коливання швидкості на постійному навантаженні більше, ніж при скалярному управлінні. Слід зазначити, що існують області, в яких можливе використання тільки скалярного управління, наприклад в груповому електроприводі, де від одного перетворювача харчуються кілька двигунів.

Побудова системи управління перетворювачів частоти

Основним елементом систем управління сучасних перетворювачів частоти є спеціалізований мікроконтролер або цифровий сигнальний процесор (DSP). Побудова системи управління на базі DSP обумовлено необхідністю великого обсягу складних обчислень в режимі реального часу для реалізації сучасних алгоритмів управління. Найбільшою мірою це критично для бездатчикового систем векторного керування.

19

Система управління може бути одно або багатопроцесорною. Однопроцесорні системи мають ряд істотних недоліків: до мікроконтролеру пред'являються підвищені вимоги по наявності вбудованих периферійних модулів і портів введення-виведення, за швидкодією і обсягом пам'яті; значно ускладнюється розробка програмного забезпечення. Однак при вирішенні завдань управління невисокої складності перевагою однопроцесорних систем є простота апаратної і програмної реалізації.

Рисунок. 10 - Спрощена структурна схема системи управління перетворювача частоти

В даний час більшість перетворювачів будуються на двохпроцесорній основі (рисунок 10). Перший процесор (ЦП1) виконує основні функції перетворювачів частоти (реалізація алгоритмів управління інвертором, випрямлячем, опитування датчиків і т. Д.), Другий (ЦП2) забезпечує роботу пульта управління, зв'язок з системою верхнього рівня і інші сервісні функції. Слід зазначити, що розподіл функцій між микроконтроллерами може бути вироблено і іншим способом.

Переваги двухпроцессорной системи в порівнянні з однопроцессорной наступні-

зниження вимог до ЦП1 і ЦП2 по вбудованій периферії, швидкодії і обсягом пам'яті; можливість застосування єдиного інтерфейсу для зв'язку центрального контролера з пультом управління і з системою автоматизації верхнього рівня; значне спрощення розробки програмного забезпечення для кожного з контролерів.

20

Управління драйверами інвертора здійснюється за допомогою формування шестиканального ШІМ-сигналу з автоматичним додаванням «мертвого часу». У большінстве мікроконтроллеров модуль ШІМ реалізований апаратно. Для отримання форми вихідної напруги, близької до синусоїдальної (що особливо критично при скалярному управлінні), може використовуватися програмна або апаратна корекція «мертвого часу». Також в більшості випадків реалізується апаратне блокування сигналів ШІМ в разі аварії.

Управління перетворювачем може здійснюватися за допомогою пульта

(можливо, віддаленого), дискретних або аналогових входів.

Перетворювачі конструктивно будуються за модульним принципом,

що дозволяє вводити в них додаткові функціональні модулі, які в поєднанні з вбудованими програмними засобами дозволяють отримати різну конфігурацію електроприводу, що відповідає вимогам замовника, - від найпростіших розімкнутих до точних замкнутих систем позиціонування. Як правило, такі модулі (плати) розширення містять у своєму складі аналогові і дискретні входи і виходи, а також інтерфейси зв'язку.

Всі аналогові входи і виходи на платах розширення мають вбудоване

джерело живлення і зазвичай виконуються гальванічно розв'язаними від системи управління і дискретних входів і виходів. Функції, повязані з аналоговими входами і виходами, програмуються з пульта управління. Найбільш часто аналогові входи служать для підключення датчиків зворотного зв'язку за технологічними параметрами (для цих цілей, як правило, передбачається один вхід напруги і один вхід струму). У більшості перетворювачів частоти є також вхід для підключення потенціометра, що використовується як задатчик вихідної частоти (для перетворювачів частоти зі скалярним керуванням) або частоти обертання ротора електродвигуна (для перетворювачів частоти з векторним керуванням), при цьому для живлення задатчика частоти використовується вбудоване джерело живлення ( як правило, 10В).

21

Можливо також наявність додаткового входу  для підключення датчика температури двигуна (терморезистора). Аналогові виходи служать для індикації одного з параметрів стану перетворювача частоти (наприклад, поточної вихідної частоти або розрахункового значення моменту на валу двигуна). Можливість підключення до виходів як вольтметрів, так і амперметрів досягається за рахунок наявності виходу напруги і виходу струму. Вихідні аналогові сигнали формуються за допомогою ЦАП (як правило, 10-бітних); в окремих випадках вихідна напруга формується методом широтно-імпульсної модуляції.

Дискретні входи і виходи на платах розширення використовуються для

підключення зовнішніх сигналів, що надходять з електромагнітних реле, а також для формування сигналів управління такими реле.

Зазвичай в перетворювачах частоти є від чотирьох до восьми дискретних входів типу «відкритий колектор», що виконують такі функції: вибір однієї з трьох вихідних частот (або швидкостей обертання ротора), управління відключенням і реверсом, аварійне відключення перетворювачів частоти. Всі дискретні входи виконують гальванічно розв'язаними від системи управління.

Дискретні виходи можна розділити на дві категорії: силові ( «релейні») виходи для управління зовнішніми електромагнітними реле і виходи типу «відкритий колектор» для роботи з зовнішніми логічними схемами. Плати розширення зазвичай містять два релейних виходи, мають пару нормально замкнутих і пару нормально розімкнутих контактів, а також чотири виходи типу «відкритий колектор». Функції виходів можна запрограмувати з пульта управління; зазвичай це: готовність, перевантаження, аварія, вихід на задану частоту. Всі дискретні виходи гальванічно розв'язані від системи управління, при цьому релейні виходи розв'язані між собою, а виходи типу «відкритий колектор» мають загальний нульовий сигнал.

Для побудови систем зі зворотним зв'язком за швидкістю в перетворювачах частоти передбачають входи для підключення датчика швидкості типу «енкодер». Модуль сполучення з датчиком швидкості може входити в стандартну поставку перетворювачів частоти або виконуватися у вигляді плати розширення. Для живлення дискретних входів і датчика швидкості використовується вбудоване джерело живлення (зазвичай 24 В).

22

Більшість перетворювачів частоти комплектується стандартним інтерфейсом RS-422 або RS-485. При цьому взаємодія здійснюється з використанням протоколів Modbus або Profibus, або їх спрощених модифікацій. При використанні модулів розширення доступні додаткові інтерфейси (наприклад, CAN) і протоколи (Interbus, CANOpen, DeviceNet).

Як правило, перетворювачі частоти в своєму складі мають пульт управління, який розташовується на лицьовій панелі корпусу перетворювача. Пульт містить кілька спеціалізованих кнопок, в окремих випадках може бути присутня цифрова клавіатура. Виведення інформації здійснюється за допомогою одно- або дворядкового спеціалізованого РКІ або декількох семисегментних індикаторів, а також світлодіодів, що відображають режими роботи. На етапі введення перетворювачів частоти в експлуатацію пульт служить для конфігурації перетворювача і налаштування відповідних параметрів; під час роботи - для спостереження за параметрами робочого режиму. В процесі обслуговування на індикаторі відображається інформація про виниклі несправності, що забезпечує можливість постійного контролю стану електроприводу. Пульт управління, як правило, виконується зйомним, що дозволяє підключати його до перетворювачів частоти тільки при необхідності і використовувати один пульт для декількох перетворювачів.

Для зберігання налаштувань системи, калібрувальних параметрів, журналу аварій та іншої інформації використовується додаткова незалежна пам'ять. Часто вона виконується на основі мікросхем Flash-пам'яті (як правило, з послідовним інтерфейсом I2C або SPI). Крім того, багато мікроконтролери і DSP мають можливість збереження даних у внутрішній незалежній пам'яті.

Зовнішня тепловий захистдвигуна від перевантаження

При роботі приводу з частотою обертання нижче номінальної, ефективність

охолодження за допомогою вентилятора, встановленого на валу двигуна знижується і виникає небезпека перегріву і виходу двигуна з ладу. Контроль температури двигуна може здійснюється двома способами:

• I2t - контроль;

• PTC - контроль.

23

I2t - контроль заснований на залежності кількості теплоти Q, від величини струму I, що протікає через провідник опором R і тривалості протікання струму t.

Дана залежність називається законом Джоуля-Ленца і має вигляд:

Q = I2 * t * R.

Отже вимірюючи значення величини струму за фіксовані проміжки часу можна побічно судити про величину температури двигуна.

Переваги методу - не вимагає установки на двигун додаткових датчиків.

Недоліки методу - метод контролю не пропонує повного захисту. Так як

температура двигуна визначається побічно. Якщо двигун при включенні вже гарячий, то додаткове навантаження двигуна може бути викликати його руйнування.

PTC - контроль заснований на використанні для вимірі температури двигунів спеціально встановлених температурних датчиків - термисторов.

Термістор - напівпровідниковий резистор, що змінюють свій опір залежно від температури. Термістор відноситься до термочутливим захисних пристроїв. Розташовуються в спеціально передбачених для цієї мети гніздах у лобових частинах електродвигуна (захист від заклинювання ротора) або в обмотках електродвигуна (захист від теплового перевантаження).

Термістори в основному діляться на два класи:

PTC-типу - напівпровідникові резистори з позитивним температурним

коефіцієнтом опору;

NTC-типу - напівпровідникові резистори з негативним температурним

коефіцієнтом опору.

Для захисту електродвигунів використовуються в основному PTC-термістори

(Позистора Positive Temperature Coefficient), що володіють властивістю різко збільшувати свій опір, коли досягнута деяка характеристична температура.

Три (для двообмоткових двигунів - шість) PTC-термістора з'єднані

24

послідовно і підключені до входу електронного блоку захисту. Перетворювач налаштований таким чином, що при перевищенні сумарного опору кола двигун відключається або в залежності від налаштування системи видається попередження.

PTC захист краще в тих випадках, коли по струму неможливо визначити з достатньою точністю температуру двигуна. Це стосується перш за все двигунів з тривалим періодом запуску, частими операціями перемикання (повторно-короткочасним режимом) або двигунів з регульованим числом обертів (за допомогою перетворювачів частоти). Термісторний захист ефективна також при сильному забрудненні двигунів або виході з ладу системи примусового охолодження.

Недоліком даного виду захисту є те, що з датчиками випускаються

далеко не всі типи двигунів. Це особливо стосується двигунів вітчизняного виробництва. Датчики можуть встановлюватися тільки в умовах стаціонарних майстерень. Температурна характеристика термістора досить інерційна і сильно залежить від температури навколишнього середовища і від умов експлуатації самого двигуна.

Перетворювач частоти Micromaster 440

Перетворювачі MICROMASTER 440 є серійними перетворювачами для регулювання швидкості трифазних електродвигунів. Окремі моделі мають діапазон потужностей 120 Вт при однофазному вході і до 75 кВт при трифазному вході.

Перетворювачі оснащені мікропроцесорною системою управління та

використовують найсучасніші технології з IGBT модулями - транзисторами (Insulated Gate Bipolar Transistor = біполярний транзистор з ізольованим затвором). Внаслідок цього перетворювачі надійні і різноманітні. Оригінальний спосіб широтно-імпульсної модуляції з вибором частоти комутації дає можливість безшумної роботи електродвигуна. Великі функції захисту забезпечують ефективний захист перетворювача і електродвигуна.

У перетворювачі Micromaster 440 використовується система з автономним

інвертором напруги (АІН), що працює за принципом широтно - імпульсного перетворювача (ШИП).

25

У перетворювачі використовується нереверсивний випрямляч і режим

гальмування постійним струмом передбачений. Застосування гальмівного резистора також передбачено.

Можливість гальмування тільки постійним струмом накладає обмеження на застосування перетворювачів. Такі перетворювачі частоти необхідно застосовувати в установках з нечастими гальмуваннями і де відсутнє навантаження, що здатне переводити електродвигун в генераторний режим, інакше можливий перегрів електродвигуна і його аварійне відключення.

Частота ШІМ перетворювача Micromaster 440 може змінюватися від 2 до 16 кГц і може задаватися примусово. У загальному випадку частота ШІМ Мікромастера залежить від навантаження і температури перетворювача, в разі його перегріву частота ШІМ знижується.

Сучасні перетворювачі частоти пропонують гнучкий вибір законів

регулювання частоти і напруги на електродвигуні. Вибір конкретного закону регулювання залежить від типу навантаження і необхідної точності, перетворювач Micromaster 440 підтримує такі способи завдання залежності напруги (V) від частоти (f):

скалярні режими

• Лінійна V / f (за замовчуванням), може застосовуватися для навантаження із змінним і з постійним моментом (насоси, конвеєри);

• Лінійне V / f-регулювання з FCC (Flux Current Control) (контролем

потокозчеплення) - підтримує струм двигуна, що створює потік для поліпшення

ефективності, цей спосіб регулірованія може використовуватися для збільшення

ККД і динамічних характеристик електропривода;

• Квадратічна V / f2 - може застосовуватися для навантажень із змінним моментом (компресори, насоси);

• Многоточечна V / f - для особливих випадків.

26

• Лінейное V / f-регулювання з режимом ЕСО - з цією функцією відбувається автоматичне зниження або підвищення напруги для мінімізації втрат потужності.

• V / f-регулювання для застосування в текстильній галузі де немає ніякої компенсації і демпфірування. Регулятор макс, струму використовує частоту замість струму або напруги.

• V / f-регулювання з FCC для застосування в текстильній галузі

• V / f-регулювання з незалежної уставкою напруги - можна задавати напругу  незалежно від вихідної частоти перетворювача (RFG).

Векторні режими:

• Безсенсорне векторне регулювання - забезпечує точне регулювання частоти обертання двигуна без застосування датчика швидкості. Забезпечує високий момент і динамічні властивості приводу.

• Безсенсорне векторне управління моментом - забезпечує векторне

регулювання заданого моменту на двигуні без датчика моменту. Застосовується в технологіях, які потребують підтримку заданого значення моменту на валу двигуна.

Перетворювач може працювати як з асинхронним електродвигуном, так і з синхронною машиною, при роботі з синхронним електродвигуном допускається робота тільки при завданні лінійної залежності V / f.

Підключення перетворювача

Підключення електродвигуна і мережі до перетворювача пояснюється схемою, зображеної на рисунку 11. Підключення кіл управління показано на рисунку 12.

27

Рисунок.11. Підключення електродвигуна до мережі

Рис.унок 12 - Підключення кіл управління

Налагодження та параметрування перетворювача Micromaster 440

Налагодження та параметрування перетворювача частоти може здійснюватися як за допомогою панелі управління BOP (Basic Operator Panel), так і за допомогою персонального комп'ютера з використанням спеціального програмного продукту, наприклад DriveMonitor або Starter і адаптера інтерфейсу USB / RS-485. Опис функціонального призначення клавіш наведено в таблиці.

Параметрування перетворювача полягає в зміні його системних

налаштувань з метою впровадження його в систему автоматизації і узгодження перетворювача з електродвигуном і мережею.

28

Принцип програмування частотного перетворювача

Система управління перетворювача працює за параметрами, доступ до контролю і зміни яких можливий по шині Profibus, а також, через базову панель оператора.

Це означає, що процесор частотного перетворювача вже має дуже великий набір програм і підпрограм, в яких налагоджувальникові досить лише задати деякі параметри (числа), щоб процесор розумів і був готовий виконувати необхідні функції з того чи іншого способу управління вихідним напругою перетворювача, а, отже , і двигуна.

Параметр це числове значення, що характеризує фізичну величину,

29

деякий властивість або команду управління. Параметр має ім'я (номер) у вигляді літери і чотиризначного числа, і значення.

Ім'я параметра виглядає наступним чином - індекс і чотири цифри, наприклад Р0003. Індекс (буква) в імені параметра вказує на тип параметра, цифри - це порядковий номер в системі параметрів.

Для того щоб дізнатися значення параметра - потрібно зайти в нього. Чи означає це, що якщо потрібно дізнатися значення параметра, потрібно вивести це значення користуючись, наприклад, кнопками базової панелі оператора, на індикатор.

Будь-який параметр має свій дозволений діапазон зміни і йому спочатку присвоєно якесь значення, визначене на заводі-виробнику. Частотний перетворювач Micromaster 440 має близько 2000 всіляких параметрів, частина з яких призначена тільки для контролю, інша частина може змінюватися наладчиком обладнання.

Параметри бувають двох видів:

• параметри з індексом «r» - тільки для перегляду ( «r» - від англійського read -читати);

• параметри з індексом «Р» - для зміни.

Змінні параметри призначені для управління роботою перетворювача, що читаються - для контролю стану і процесу роботи перетворювача і двигуна.

Для зручності роботи з великим набором параметрів вони розбиті на 23 групи.

30

Справа в тому, що індикація і управління параметрами здійснюється з дуже примітивної базової панелі  оператора, яка дозволяє переглядати параметри тільки послідовно, в порядку зміни їх номерів. Для зміни імені (номера) параметра на одиницю потрібно натиснути кнопку "більше" або кнопку "менше" один раз. І для перегляду всього двох параметрів, наприклад Р0002 і Р0502 довелося б натискати кнопку 500 раз. Насправді при тривалому натисканні на кнопки "більше" або "менше" відбувається швидке перегортання списку параметрів.

Але якщо вибрати деяку групу параметрів, наприклад яка  характеризує

роботу асинхронного двигуна, то параметри будуть відтворюватись вибірково, тільки ті, що відносяться до конкретної групи.

Можливі такі варіанти (неповна вибірка, назви груп взяті з

інструкції до перетворювача.):

• 0 - "Всі параметри" - можливість контролювати і змінювати всі доступні параметри;

• 2 - "Перетворювач" - можливість контролювати і змінювати параметри роботи частотного перетворювача;

• 3 - "Двигун" - можливість контролювати і змінювати параметри,що

характеризують асинхронний двигун, на який подає напругу

перетворювач. Зазвичай, для конкретного двигуна задаються один раз і вимагають зміни при підключенні іншого двигуна;

• 7 - "Команди бінарні входи / виходи" - параметри обробки дискретних сигналів, що подаються на клеми перетворювача;

• 8 - "Аналогові входи виходи" - параметри обробки аналогових сигналів, що подаються на клеми перетворювача;

• 10 - "Канал завдання і формувач рампи" - параметри, що визначають джерело отримання завдання частоти та швидкість зміни частоти на виході перетворювача;

• 13 - "Управління двигуном" - скалярне або векторне управління, величина компенсації ковзання;

Кількість діагностуємих при "гортанні" параметрів групи може бути змінено і вибором одного з п'яти рівнів доступу до параметрів групи

31

Можна вибрати один з п'яти рівнів доступу в групі:

• 0 - "Список параметрів, визначених користувачем": набір параметрів визначається користувачем. Тут наладчик може задати список тих параметрів, до яких він звертається найчастіше. І це прискорить його роботу з налаштування частотного перетворювача.

• 1 - "Стандартний": цей набір параметрів дозволяє налаштувати роботу приводу в технологічному процесі, забезпечити його зв'язок із зовнішніми системами управління через клеми перетворювача.

• 2 - "Розширений": дозволяє конфігурувати і підлаштовувати вхід / виходи перетворювача, виробляти вибір функціональних властивостей перетворювача, настройка зв'язку по шині Profibus;

• 3 - "Експертна": надає користувачеві змінювати всі налаштування

перетворювача, що впливають на роботу приводу в технологічному процесі,

здійснювати точну настройку, виробляти діагностику роботи приводу і його внутрішніх контурів регулювання і управління (для використання

висококваліфікованим персоналом);

• 4 - "Сервісний": цим набором параметрів користуються при діагностуванні роботи системи управління приводу на предмет визначення несправностей і спеціальної перенастроювання приводу під спеціальні завдання приводу. Звичайному користувачеві цей набір недоступний - може бути захищений паролем.

Вибравши групу параметрів і рівень доступу (що змінює кількість доступних до перегляду або зміни параметрів в групі) можна обмежити робочий меню параметрів тільки необхідним в даний момент набором.

Вибір рівня доступу і групи параметрів в частотному

перетворювачі

Рівень доступу задається в значенні параметра з ім'ям (номером) Р0003,

група параметрів вибирається в параметрі з ім'ям Р0004.

32

Наприклад, ось як можна встановити стандартний набір (1 - рівень доступу) параметрів в групі «двигун» (група 3):

Для правильної роботи приводу важливо не змінювати вже встановлені раніше параметри двигуна. Тому порядок контролю параметрів не повинен супроводжуватися зміною їх значень.

Т.ч. зайшовши в параметр , що читається, можна тільки подивитися його значення, в змінюваному параметрі за допомогою кнопок «більше» і «менше» поміняти це значення і після виходу з індикації параметра це значення запам'ятовується і автоматично активується, тобто  привод починає працювати. Але не всі параметри можна змінювати ,коли двигун уже працює, тому змінювати значення параметрів слід тільки при зупиненому приводі!

Рисунок. 15 - Деякі імена (номера) і відповідні їм значення параметрів. В даному випадку r0000 = 26.5 Гц - вихідна частота, тобто частота вихідного трифазного напруги перетворювача частоти, r0002 = 4 - означає, що перетворювач в роботі, рівень доступу Р0003 може змінюватися наладчиком від 0 до 4, група параметрів Р0004 може змінюватися від 0 до 22

Параметрування приводу

33

Після того, як схема зібрана, необхідно подати живлення на перетворювач, включивши джерело. Перетворювач включитися, тепер можна зробити параметрування перетворювача за допомогою BOP для роботи з електродвигуном без зміни призначень кнопок управління з мінімальною кількістю даних, що вводяться (так званий швидкий старт), виконавши послідовно кроки, показані на рисунку 16.

Рисунок. 16 - Порядок параметрування перетворювача при «швидкому старті»

Для виходу з параметрування і повернення панелі до відображення частоти (або іншого параметра) необхідно повернутися до параметру r0000 і натиснути P або послідовно, перебуваючи в режимі вибору параметрів, натиснути Fn і P.

Налаштування параметрів перетворювача за допомогою

спеціалізованого програмного забезпечення

Методика настройки параметрів частотного перетворювача з

допомогою програмного забезпечення DriveMon

Запускаємо програмне забезпечення DriveMon.

Рисунок. 17 - Вікно програми DriveMon

34

Вибираємо закладку file New Based on factory setting

Рисунок. 18 - Вікно програми при створенні нового проекту

Вибираємо зі списку тип перетворювача

Рисунок. 19 - Послідовність дій при виборі типу перетворювача

Далі вибираємо версію програмного забезпечення (написана на етикетці

35

перетворювача)

Далі клацаємо на іконку з написом "Direct to parameter list"

Далі з'являється вікно, див. нижче

36

Після цього треба вибрати режим online, для того, щоб підключиться до

перетворювача.

Рисунок. 20 - Вид вікна програми з режимі online

Далі ви працюєте в режимі online.

У режимі online є дві пам'яті - RAM і EEPROM. Перша енергозалежна, друга - незалежна. При роботі з першої при відключенні живлення всі дані будуть втрачені.

При роботі з другою пам'яттю всі вносимі Вами зміни і значення

параметрів будуть збережені у внутрішню незалежну пам'ять, також як і при роботі з ВОР або АОР.

За допомогою кнопок On / Off Ви можете управляти перетворювачем і перед вами відкритий список параметрів, які Ви можете змінювати на необхідні для Вас значення.

Посібник із користування послугою для роботи з ММ440 по мережі PROFIBUS "Starter"

Робота з пакетом «Starter»

створення проекту

Завантажте Starter, виконавши команду «ПУСК / Simatic / Step 7 / Starter». створіть

новий проект, виконавши команду «Project / NEW ...». Введіть ім'я проекту в поле NAME і шлях збереження в поле Storage location (path). Натисніть OK.

37

Відкриття та редагування існуючого проекту

Завантажте Starter, виконавши команду «ПУСК / Simatic / Step 7 / Starter». Для відкриття існуючого проекту виконайте команду «Project / OPEN ...». Виберіть проект STEP7 "Kran_SUB" і натисніть кнопку ОК.

У лівій частині екрана відображається поточний відкритий проект.

Рисунок. 21 - Вікно Starter c відкритим проектом

Редагування проекту

Для додавання нового перетворювача частоти необхідно два рази натиснути на вкладці «Insert single drive». У вікні необхідно вибрати Device type: MICROMASTER 440, Device version: версія програмного забезпечення перетворювача частоти (можна подивитися на перетворювачі або прочитати параметр r0018); Bus addr .: адресу перетворювача в мережі Profibus. У вкладці General введіть ім'я перетворювача і натисніть кнопку ОК. При неправильному виборі версії перетворювача зв'язок здійснюватися не буде.

Перегляд збережених на PG / PC параметрів перетворювача в режимі

Offline

38

Для перегляду збережених параметрів на PG / PC клацніть правою кнопкою миші по вкладці «Ім'я приводу / MICROMASTER_440» і виконайте команду Expert / Expert list як показано на наступному рисунку.

Рисунок. 22 - Перегляд параметрів збережених на PG / PC

У правій частині екрана з'явиться список всіх параметрів перетворювача і їх значення. Для перегляду реальних значень параметрів перетворювача необхідно переключиться в режим Online або попередньо завантажити параметри з перетворювача (описано нижче).

Для пошуку необхідного параметра можна використовувати майстра пошуку (Extended search). Знаходиться на панелі інструментів у верхній частині списку параметрів (іконка з біноклем). При натисканні на неї з'являється наступне вікно.

Рисунок. 23 - Вікно пошуку необхідних параметрів

39

В поле «Search text» вводиться шуканий текст. Для вибору колонок, в яких буде проводитися пошук, відзначте галочками необхідні поля в сегменті «In column».

Тут же вибирається за яким принципом буде проведений пошук, якщо необхідно знайти не одне слово, а кілька (AND - "і", OR - "або"). У верхній правій частині розташована кнопка Display filter .... При її натисканні з'являється наступне вікно

Рисунок. 24 - Вікно фільтра параметрів

В даному вікні можна «відфільтрувати» список параметрів. На екрані будуть

відображатися тільки ті групи параметрів, полях яких відзначені галочкою.

На даний екран можна перейти і з екрану списку параметрів (найправіша іконка на панелі інструментів списку параметрів).

При натисканні на кнопку «Access level» ( «рівень u1076 доступу», знаходиться на панелі інструментів списку параметрів) можна змінити рівень доступу до параметрів перетворювача. При цьому змінюється параметр Р3.

У вікні можна зробити пошук параметра по його номером або назвою. При цьому пошук проводиться тільки до першого збігу.

Порівняння параметрів двох частотних перетворювачів в режимі OFFLINE

При натисканні на кнопку (Comparison) ви можете порівняти параметри двох і більше перетворювачів (дивись наступний малюнок). У вікні відзначте частотні перетворювачі з параметрами яких буде проводитися порівняння.

40

Натисніть кнопку "New comparison". У середній частині виводяться параметри порівнюваних перетворювачів. У сегменті Filter parameters відзначте галочкою ті поля, які будуть відображатися (Non-comparable parameters - не порівнювати параметри, Parameters with the same values ​​- параметри з співпадаючими значеннями, Parameters with different values ​​- параметри з различающимися значеннями). Після додавання або видалення галочок слід натиснути кнопку Update parameters. При натисканні на кнопку Display filter ви можете «відфільтрувати» параметри по групах (опис дивися вище).

У сегменті Visible columns ви можете відзначити галочками ті стовпці, які будуть відображатися в поле параметрів. Після зміни стану галочок необхідно натиснути на кнопку Update columns для поновлення поля параметрів.

Рисунок. 25 - Вікно порівняння параметрів

У нижній частині екрана відображено кількість не порівнюваних параметрів,

параметрів з співпадаючими і різними значеннями. Ви так само можете роздрукувати результати порівняння та зберегти поточний лист, який визначається користувачем. Порівняння поточних параметрів на PG / PC з параметрами, завантаженими в перетворювач, проводиться в режимі online і описано нижче.

Робота з проектом в режимі online

41

Для переходу в режим online виконайте команду Project / connect to target system.

При цьому в налаштуваннях картки Set PG / PC interface повинен бути встановлений режим роботи по мережі Profibus. При цьому відбудеться підключення до перетворювачів, зв'язок з якими встановлено (про що свідчить зелений значок поруч з назвою приводу). Для перегляду поточних реальних параметрів u1087 перетворювача виконайте команду Expert / Expert list, натиснувши правою кнопкою миші по вкладці «Ім'я приводу / MICROMASTER_440» як показано вище .

Для пошуку або фільтрації необхідних параметрів, дивись опис в режимі offline.

Для порівняння параметрів, збережених на PG / PC з параметрами, завантаженими в перетворювач натисніть кнопку (Comparison) в режимі online. У вікні порівняння поставте галочки в рядках для порівняння online і offline конфігурацій.

Як завантажити установки з перетворювача на PG / PC

Для вивантаження параметрів з перетворювача переключіться в режим online як описано вище. Переконайтеся, що зв'язок з перетворювачем встановлена. Натисніть правою кнопкою миші по назві приводу, з якого необхідно завантажити параметри і виконайте команду Target device / load to PG ... як показано на наступному рисунку.

Рисунок. 26 - Вивантаження параметрів з перетворювача на PG / PC

При запиті на підтвердження збереження параметрів, прийміть їх.

42

Після успішного завершення процесу вивантаження на екрані з'являється відповідне повідомлення.

Зміна параметрів в перетворювачі по мережі Profibus

Для зміни параметрів в перетворювачі переключіться в режим online як описано вище. Переконайтеся, що зв'язок з перетворювачем встановлена. Перейдіть на екрані список параметрів як описано вище. При необхідності отфильтруйте непотрібні параметри. Незакоменовані поля (доступні для зміни) відображаються на білому тлі. Виберіть необхідний параметр для зміни і клацніть по ньому лівою кнопкою миші. Введіть змінене значення параметра і натисніть клавішу «Enter». При введенні параметра поле підсвічується жовтим кольором. При зміні параметра в перетворювачі поле стає білим. При неправильному введенні з'являється повідомлення про те, що введене значення виходить за межі можливого і значення параметра повертається у вихідне. Деякі поля надають список для вибору необхідного значення (наприклад Р3 - рівень доступу).

При зміні параметрів таким чином, останні зберігаються тільки в RAM пам'яті перетворювача. Тобто при виключенні перетворювача дані зміни губляться. Для збереження параметрів в ROM пам'яті перетворювача натисніть правою кнопкою миші по назві приводу, в якому необхідно переписати параметри з RAM в ROM і виконайте команду Target device / copy RAM to ROM. При зміні параметрів в перетворювачі в режимі online на PG / PC параметри не зберігаються. При переході з режиму online в offline програма робить запит на збереження введених параметрів в різних областях пам'яті. Області пам'яті визначаються користувачем шляхом установки галочок у відповідні позиції. Load changes - зберегти параметри в RAM PG / PC. Надалі при закритті проекту буде можливим зберегти дані зміни чи ні.

Save changes - зберегти змінені параметри на PG / PC

Copy RAM to ROM - зберегти змінені параметри в ROM перетворювача (параметри будуть збережені навіть при виключенні перетворювача).

Як завантажити установки з PG / PC в перетворювач

43

Як завантажити установки в перетворювач переключіться в режим online як описано вище. Переконайтеся, що зв'язок з перетворювачем встановлено. Натисніть правою кнопкою миші по назві приводу, з якого необхідно завантажити параметри і виконайте команду Target device / Download to target device ... як показано на наступному рисунку.

Рисунок. 27 - Завантаження параметрів в перетворювач

При запиті на підтвердження завантаження параметрів прийміть їх. Після успішного завершення процесу завантаження на екрані з'являється відповідне повідомлення. Після цього з'являється вікно запиту збереження параметрів у пам'яті ROM перетворювача. Якщо ви хочете, щоб завантажені параметри

збереглися після вимкнення живлення перетворювача, прийміть їх.

6.1. 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального

завдання №1

Відповідно до параметрів заданого асинхронного електродвигуна, наведених в таблиці Д А 1 додатку, тахограми роботи привода ( таблиця 6.1 ), скласти алгоритм параметрування перетворювача частоти Micromaster 440 в режимі «швидкий старт». Вихідні дані для розрахуннку наведені в таблиці 6.1. Для формулювання алгоритму на основі параметрів двигуна виконуємо розрахунок ККД, а також за допомогою відомих формул визначаються мінімальна та максимальна вихідні частоти інвертора, що враховують мінімальні та максимальні оберти двигуна привода.

44

Вихідні дані для розрахунку завдання № 1                               Таблиця 6. 1

| № | Тип двигуна | Час розгону, с | Час гальмування, с | Мінімальна швидкість привода об/хв | Максимальна швидкість привода, об/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 4MTКF(H)112L4 | 10 | 10 | 100 | 1500 |
| 1 | 4MTКF(H)112LВ4 | 5 | 8 | 100 | 2000 |
| 2 | 4MTКF(H)112L4 | 6 | 10 | 100 | 2500 |
| 3 | 4MTКF(H)112LВ4 | 4 | 8 | 100 | 1400 |
| 4 | 4MTКF(H)112L6 | 10 | 5 | 100 | 1000 |
| 5 | 4MTКF(H)112LB6 | 5 | 10 | 80 | 1200 |
| 6 | 4MTКF(H)132L6 | 5 | 5 | 100 | 1400 |
| 7 | 4MTКF(H)132LB6 | 15 | 10 | 100 | 1800 |  |
| 8 | 4MTКF(H)160L6 | 10 | 15 | 50 | 1500 |  |
| 9 | 4MTКF(H)160LB6 | 5 | 15 | 100 | 3000 |  |
| 10 | 4MTКF(H)200L6 | 10 | 8 | 150 | 1000 |  |
| 11 | 4MTКF(H)200LB6 | 10 | 5 | 200 | 1200 |  |
| 12 | 4MTКF(H)160L8 | 8 | 15 | 70 | 2500 |  |
| 13 | 4MTКF(H)160LB8 | 15 | 20 | 75 | 1500 |  |
| 14 | 4MTКF(H)200L8 | 10 | 8 | 100 | 3000 |  |
| 15 | 4MTКH200LB8 | 5 | 10 | 150 | 2000 |  |
| 16 | 4MTКH225M8 | 15 | 8 | 100 | 2500 |  |
| 17 | 4MTКH225L8 | 10 | 10 | 75 | 2000 |  |
| 18 | 4MTКF(H)112L4 | 16 | 8 | 10 | 1000 |  |
| 19 | 4MTКF(H)112LВ4 | 15 | 5 | 60 | 1500 |  |
| 20 | 4MTКF(H)112L4 | 5 | 20 | 75 | 1200 |  |

45

6.1.3. Приклад виконання  завдання №1

Пояснення та приклад складання алгоритму параметрування перетворювача частоти наведено на стор.28-34 вказівок.

6.2. Завдання 2 . Параметрування пристрою плавного пуску Altistart 48

6.2.1Пристрій плавного пуску Altistart 48

Функції пристрою плавного пуску Altistart 48

Пристрій плавного пуску і гальмування Altistart 48 являє собою тиристорний перемикаючий пристрій (регулятор напруги), що забезпечує плавний пуск і зупинку трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором потужністю від 4 до 1200 кВт.

Напруга трифазної мережі підводиться до силових ключів у вигляді зустрічно-паралельно включених тиристорів. Моніторинг стану системи проводиться за допомогою датчиків напруги мережі живлення DV1-DV3 і струму DA1-DA3, споживаного асинхронним двигуном АТ (див. Рис.28).

Необхідний набір захисних функцій реалізується програмно з використанням інформації про поточні параметри роботи електроприводу. Мікроконтролерна система управління формує послідовності імпульсів, що надходять до керуючих електродів силових ключів VS1-VS6. Таким чином, стає можливим регулювання основної гармоніки напруги, що підводиться до статорні обмотки асинхронного двигуна.

Воно об'єднує функції плавного пуску і гальмування, захисту механізмів і двигунів, а також зв'язку з системами автоматизації. Характеристики алгоритму управління пристрою плавного пуску Altistart 48 забезпечують високу надійність, безпеку і простоту введення в експлуатацію.

Пусковий пристрій Altistart 48 - це економічне рішення, що дозволяє:

- Зменшити вартість експлуатації механізмів шляхом зниження механічних впливів і поліпшення експлуатаційної готовності обладнання;

46

- Зменшити вплив пуску двигунів на електричну мережу за рахунок обмеження кидків струму і провалів напруги в мережі.

Технічні дані пристрої плавного пуску Altistart 48 наведені в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Технічні дані пристрою плавного пуску Altistart 48

| Найменування параметру | Позначення | Одиниця вимірювання | Значення параметру |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальна вихідна потужність | Рн | кВА | 11 |
| Номінальна напруга мережі | UН | В | 380..415 -15% +10% |
| Число фаз | - | - | 3 |
| Частота живлячої напруги | fс | Гц | 50..60 ±5% |
| Розсіювана потужність втрат | ΔРп | Вт | 220 |
| Номінальний вихідний струм | Iн | А | 7..20 |
| Габаритні розміри | – | мм | 200*300*205 |

Пусковий пристрій має вбудований термінал, що дозволяє перебудовувати програмовані функції, настройки та захисту з метою адаптації та індивідуалізації застосування.

Функціональна схема пристрою плавного пуску Altistart 48 приведена на рисунку 28. Пристрій забезпечує обмеження струму статора і підтримання заданого пускового струму статора до виходу на природну характеристику. Регулювання струму статора виконується трифазним тиристорним перетворювачем напруги за рахунок зміни кута запізнювання α тиристорів, забезпечуючи фазове регулювання напруги на обмотках статора.

Функції електроприводу:

47

- Спеціальний алгоритм керування моментом, реалізований в пристроях плавного пуску Altistart 48 (патент Schneider Electric);

- Підтримання моменту, що розвивається двигуном під час прискорення і уповільнення (значне зменшення ударних навантажень);

- Простота настройки прискорення при розгоні і пускового моменту;

- Можливість шунтування пристрою за допомогою обхідного контактора після закінчення пуску з підтриманням електронних захистів (функція "байпасс");

Рис. 28.Функціональная схема пристрою плавного пуску

Програмування Altistart 48 здійснюється за допомогою спеціальної панелі, показаної на рисунку 29.

На рисунку 30 показана структура управління параметрами пристрою плавного пуску, схема меню програмування.

48

Рис. 29. Панель програмування приладу плавного пуску.

Рис. 30 - Схема меню програмування пристрою Altistart48

У режимі очікування на дисплеї з'являється Manual "rdУ", що означає готовність пристрою до запуску. Для того щоб зробити свій пристрій, поміняти параметри, потрібно скористатися навігаційними клавішами «вгору» і «вниз». (Рисунок 29).

При прокручуванні меню налаштувань потрібно вибрати змінюваний параметр (рисунок 29) і натиснути клавішу «ENT» (Введення).

Далі в підменю вибрати необхідну директорію і натиснути «ENT», за допомогою клавіш «Вгору» і «Вниз» змінити значення параметра і знову натиснути клавішу «ENT». Натиснувши клавішу «ENT» ми зберігаємо введений параметр.

Для виходу в попереднє меню (повернення) натискаємо клавішу «ESC».

Приклад - Зміна часу розгону (ACC)

49

Перелік параметрів, які використовуються при виконанні параметрування  пристрою плавного пуску.

При виконанні параметрування пристрою плавного пуску будуть використовуватися параметри підміню «SET», це «In» - значення номінального струму і «ILt» - ток обмеження в% від струму In.

Наприклад, потрібно знайти і змінити значення номінального струму - параметр «In». Послідовність натискань клавіш така:

«Вниз» - підменю «Set» - «ENT» - параметр «In» - «ENT» - бачимо числове значення номінального струму - «Вгору», «Вниз» (міняємо значення) - «ENT» - (відбувається запам'ятовування введеного значення) - «ESC» - «ESC» - (вихід в головне меню).

6.2.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального

завдання №2

Відповідно до вихідних даних завдання 1 скласти схему підключення заданого електродвигуна до пристрою плавного пуску , яка забезпечить динамічне гальмування привода. Виходячи з даних таблиці  6.3 завдання 2 внести зміни в алгоритм параметрування пристрою плавного пуску.

50

Вихідні дані для розрахунку завдання №2                                   Таблиця 6. 3

| Варіант | Параметр, який потребує зміни |  |
| --- | --- | --- |
| № | Час розгону, с | Час гальмування, с |
| 1 | 15 |  |
| 0 |  | 20 |
| 1 | 10 |  |
| 2 |  | 15 |
| 3 | 25 |  |
| 4 |  | 10 |
| 5 | 20 |  |
| 6 |  | 25 |
| 7 | 30 |  |
| 8 |  | 30 |
| 9 | 35 |  |
| 10 |  | 5 |
| 11 | 10 |  |
| 12 |  | 15 |
| 13 | 5 |  |
| 14 |  | 18 |
| 15 | 18 |  |
| 16 |  | 16 |
| 17 | 30 |  |
| 18 |  | 20 |
| 19 | 20 |  |
| 20 |  | 35 |

6. 2. 3 Приклад розрахунку завдання №2

Пояснення та приклад внесення змін до алгоритму параметрування пристрою плавного пуску наведено на стор.48-50 вказівок.

51

Література

1.Усольцев А.А. Частотное управление асинхронніми двигателями.Учебное пособие СПб ИТМО,2006-94с.

2.Фираго Б.И.Регулируеміе электроприводы переменного тока.Мн, Техноперспектива,-2006, 363с.

3.MIKROMASTER 440. Перечень параметров. Докуиентация для специалистов.6SE6400-5BB00-0BR0.

4.Преобразователи частоты ALTIVAR. Каталог фирмы SNAIDER TLECTRIC, 2004,-58с.

5.ALTIVAR 71.Преобразователи частоты для асинхронных двигателей. Руководство по программированию., 2004-77с.

6.Программа POWER SUITE для настройки преобразователей частоты,сервоприводов и устройств плавного пуска.2004,-76с.

7. Устройство плавного пуска ALTIVAR 48-www jahont com ua

8.Преобразователи постоянного тока SIMOREG DC MASTER-www briznsk ru

9.Анучин А.С. Системы управления электроприводов.Учебник для вузов.-М., Издательский дом МЭИ, 2015,-373с.

52

10.Файнштейн В.Г, Воробейчик О.С.Цифровые системы управления электроприводов.Издательство ГВУЗ КНУ,2014-159

Додаток А

Таблиця  Д.А.1			Технічні дані асинхронних двигунів с короткозамкненим ротором, ПВ=40%, 380 В, 50 Гц

| Тип | Pн, кВт | nн, об/хв | Iн, А | cos φ | Iп, А | Мп, Нм | Mмакс, Нм | r1, Ом | Io, A | Rкз, Ом | Хкз, Ом | Кr | Jдв, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4MTКF(H)112L4 | 3,7 | 1390 | 10,5 | 0,83 | 41 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112LВ4 | 5,5 | 1400 | 15,2 | 0,82 | 61 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112L4 | 7,5 | 1390 | 18,5 | 0,85 | 87 | 121 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112LВ4 | 11 | 1410 | 27,5 | 0,87 | 152 | 195 | 215 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112L6 | 2,2 | 880 | ,8 | 0,73 | 22,7 | 62 | 64 | 2,97 | 4,81 | 9,66 | 5,87 | 5,9 | 0,035 |
| 4MTКF(H)112LB6 | 3,7 | 870 | 10,6 | 0,75 | 37,2 | 114 | 114 | 1,55 | 7,97 | 5,7 | 3,34 | 2,44 | 0,045 |
| 4MTКF(H)132L6 | 5,5 | 900 | 13,6 | 0,75 | 57 | 145 | 155 | 1,07 | 8 | 3,36 | 2,87 | 1,97 | 0,09 |
| 4MTКF(H)132LB6 | 7,5 | 900 | 18,3 | 0,7 | 79 | 316 | 225 | 0,68 | 10,1 | 2,37 | 1,91 | 1,2 | 0,11 |
| 4MTКF(H)160L6 | 11 | 910 | 29 | 0,76 | 148 | 340 | 395 | 0,35 | 20,4 | 1,15 | 1,18 | 0,695 | 0,23 |
| 4MTКF(H)160LB6 | 15 | 930 | 36,5 | 0,78 | 203 | 480 | 560 | 0,236 | 22,7 | 0,81 | 0,864 | 0,39 | 0,28 |
| 4MTКF(H)200L6 | 22 | 935 | 51 | 0,79 | 275 | 706 | 760 | 0,235 | 31,3 | 0,5 | 0,65 | 0,319 | 0,57 |
| 4MTКF(H)200LB6 | 30 | 935 | 70 | 0,78 | 380 | 962 | 980 | 0,132 | 42,1 | 0,36 | 0,455 | 0,173 | 0,68 |
| 4MTКF(H)160L8 | 7,5 | 690 | 24 | 0,71 | 91,5 | 260 | 310 | 0,48 | 16,4 | 1,81 | 2,24 | 1,67 | 0,23 |
| 4MTКF(H)160LB8 | 11 | 700 | 33,5 | 0,74 | 141 | 420 | 500 | 0,265 | 25,2 | 1,1 | 1,43 | 0,79 | 0,29 |
| 4MTКF(H)200L8 | 15 | 695 | 40 | 0,71 | 185 | 638 | 657 | 0,235 | 25,4 | 0,77 | 0,9 | 0,546 | 0,62 |
| 4MTКH200LB8 | 22 | 700 | 60 | 0,69 | 295 | 632 | 981 | 0,14 | 43,3 | 0,47 | 0,58 | 0,293 | 0,74 |
| 4MTКH225M8 | 30 | 700 | 68 | 0,77 | 226 | 1128 | 1128 | 0,14 | 38,8 | 0,45 | 0,57 | 0,386 | 1,07 |
| 4MTКH225L8 | 37 | 710 | 86 | 0,78 | 460 | 1390 | 1470 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Рн – номінальна потужність на валу;                                                                       r1 – активний опір фазної обмотки статора;

nн – номінальна частота обертання;                                                                         Iо – струм холостого ходу для номінального режиму;

Iн – номінальний струм (статора);                                                                            Rкз - активний опір короткого замикання;

cosφ – коефіцієнт потужності в номінальному режимі;                                        Хкз – індуктивний опір короткого замикання;

Iп – пусковий струм;                                                                                                  Кr – коефіцієнт приведення опору;

Мп – пусковий момент;                                                                                              Jдв – момент інерції двигуна.

53

Ммакс – максимальний  (критичний) момент;