Индивидуальное задание

к практическим занятиям по теме

«Безопасность эксплуатации металлургических машин»

Условие. Определить диаметр стержня работающего на       (схема нагружеения)                 ,

чтобы он имел безопасность R, если нагрузка и прочность распределены нормально, а разрушение возможно от однократной перегрузки. Как изменится уровень безопасности, если на поверхности стержня в наиболее нагруженном его месте образовалась сегментная поперечная трещина глубиной 0,1 диаметра. Критический коэффициент интенсивности напряжений принять КI,(II),(III)C= 25 МПа М1/2 не зависимо от схемы нагружения.

Исходные данные

| № Вар. | Схема нагружения | Q |  | VQ | МПа | Vσ | VD | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, кН | М, кН.м |  |  |  |  |  |
| 1 | растяжение | 2000 | - | 0,2 | 250/300 | 0,1 | 0,01 | 0,99 |
| 2 | растяжение | 4000 | - | 0,3 | 200/400 | 0,2 | 0,03 | 0,95 |
| 3 | изгиб | - | 160 | 0,1 | 200/300 | 0,1 | 0,02 | 0,98 |
| 4 | изгиб | - | 300 | 0,05 | 150/200 | 0,05 | 0,01 | 0,999 |
| 5 | кручение | - | 160 | 0,1 | 150/200 | 0,1 | 0,01 | 0,95 |
| 6 | кручение | - | 250 | 0,15 | 100/150 | 0,15 | 0,02 | 0,98 |
| 7 | растяжение | 500 | - | 0,08 | 220/320 | 0,08 | 0,05 | 0,999 |
| 8 | растяжение | 50 | - | 0,05 | 150/400 | 0,05 | 0,01 | 0,99 |
| 9 | изгиб | - | 50 | 0,15 | 250/400 | 0,15 | 0,04 | 0,98 |
| 10 | изгиб | - | 200 | 0,3 | 200/300 | 0,3 | 0,05 | 0,999 |
| 11 | изгиб | - | 200 | 0,3 | 200/350 | 0,3 | 0,05 | 0,999 |
| 12 | кручение | - | 200 | 0,15 | 200/300 | 0,15 | 0,05 | 0,999 |
| 13 | растяжение | 2000 | - | 0,1 | 250/200 | 0,1 | 0,01 | 0.99 |
| 14 | растяжение | 2000 | - | 0,05 | 250/230 | 0,05 | 0,02 | 0,999 |
| 15 | растяжение | 2000 | - | 0,1 | 250/470 | 0,1 | 0,01 | 0,98 |
| 16 | растяжение | 4000 | - | 0,2 | 200/320 | 0,2 | 0,03 | 0,95 |
| 17 | растяжение | 4000 | - | 0,1 | 250/420 | 0,1 | 0,01 | 0,999 |
| 18 | изгиб | - | 160 | 0,1 | 200/500 | 0,1 | 0,02 | 0,95 |
| 19 | изгиб | - | 160 | 0,1 | 200/350 | 0,1 | 0,01 | 0,99 |
| 20 | изгиб | - | 50 | 0,1 | 250/350 | 0,1 | 0,02 | 0,99 |
| 21 | изгиб | - | 200 | 0,2 | 200/350 | 0,2 | 0,02 | 0,999 |
| 22 | кручение | - | 250 | 0,1 | 100/150 | 0,1 | 0,01 | 0,95 |
| 23 | кручение | - | 200 | 0,15 | 200/230 | 0,15 | 0,01 | 0,99 |
| 24 | кручение | - | 160 | 0,1 | 150/240 | 0,1 | 0,02 | 0,98 |

* в числителе указаны значения для 1-й группы, в знаменателе- для 2-й группы

-   допускаемое напряжение (прочность) ,

-    коэффициент вариации прочности √σ

-    действующая нагрузка  Q (усилие P или момент сил M ),

-    коэффициент вариации нагрузки √ Q ,

-    коэффициент вариации диаметра  √D  ,

Ход решения

1. По таблицам для заданной величины R найти квантиль нормального распределения Z:

| R | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 1,645 | 2,06 | 2,33 | 3,09 |

2. Найти коэффициент вариации действующего напряжения

.

При этом:  VA=2VD – для растяжения,

VA=3VD – для изгиба и кручения.

3. Найти необходимый запас прочности nσ    из уравнения:

.

4. Найти действующее напряжение: .

5. Найти диаметр  стержня d   , используя следующие зависимости:

A=P/S-для растяжения, W=M/S- для изгиба и кручения,   A=πd2/4 – для растяжения, W=0,1d3-для изгиба,  W=0,2d3- для кручения.

6. Используя данные справочной литературы, для поперечной сегментной трещины при заданной схеме нагружения (I-растяжение и изгиб, III- кручение)  установить вид поправочной функции fI(III) к коэффициенту интенсивности напряжений КИН.

7. Для длины (глубины) трещины равной 0.1 d найти критическое напряжение:

- для изгиба и растяжения,

- для кручения.

8. Найти уровень безопасности при наличии трещины через функцию Лапласа Φ:

9.  При Rj<R или при  найти необходимый критический КИН. Для этого из нижеприведенного уравнения надо найти необходимое критическое напряжение σc’:

.

Для кручения вместо нормальных напряжений σ используются касательные τ.

10. Из уравнений п.7 найти необходимый KIc или KIIIc.