Индивидуальное задание

для контроля знаний по дисциплине

«Техническая диагностика для металлургического оборудования»

по теме «Оценка риска эксплуатации по результатам дефектоскопии»

Построить зависимость риска эксплуатации ρ от количества обнаруженных при контроле дефектов k(l), если имеется закон вероятности обнаружения дефектов Pa(l), критический размер дефекта lc, и безопасность R = 0,96.

Сделать вывод о приемлемости контроля.

Исходные данные

|  |  |  | Параметры распределения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Вар. | Pa (l) | lc, мм | Lo, мм | γ | c, мм | α | мм | νl |  |
| 1 | Вейбулл | 7 | - | - | 4 | 3 |  |  |  |
| 2 | Вейбулл | 8 | - | - | 4 | 4 |  |  |  |
| 3 | Вейбулл | 9 | - | - | 5 | 5 |  |  |  |
| 4 | Вейбулл | 10 | - | - | 5 | 6 |  |  |  |
| 5 | Парето | 7 | 2 | 2 | - | - |  |  |  |
| 6 | Парето | 8 | 2 | 2 | - | - |  |  |  |
| 7 | Парето | 9 | 3 | 3 | - | - |  |  |  |
| 8 | Парето | 10 | 4 | 4 | - | - |  |  |  |
| 9 | Парето | 11 | 4 | 4 | - | - |  |  |  |
| 10 | Нормальное | 7 | - | - | - | - | 5 | 0,2 |  |
| 11 | Нормальное | 7 | - | - | - | - | 5 | 0,1 |  |
| 12 | Нормальное | 7 | - | - | - | - | 6 | 0,1 |  |
| 113 | Нормальное | 7 |  |  |  |  | 6 | 0,2 |  |
| 114 | Вейбулл | 8 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |
| 15 | Вейбулл | 10 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |
| 116 | Вейбулл | 9 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |
| 117 | Вейбулл | 9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 118 | Вейбулл | 7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 119 | Вейбулл | 10 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 220 | Парето | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 221 | Парето | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 222 | Парето | 10 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 223 | Парето | 8 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 224 | Парето | 7 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 225 | Парето | 9 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 226 | Парето | 9 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |

Ход решения

1. Найти вероятность обнаружения Pa(l)

2. Найти риск, подставив k(l) = 1., 2…, L

3. Построить график зависимости ρ от k(l)

4. Найти k(l) для ρ = 1 -  R = 0,04.

Нормальное распределение (фрагмент таблицы)

|  | 7 – 5 / 0,25 | 7 – 6 / 0,2 | 7 – 6 / 0,1 | 7 – 5 / 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 2 | 0,83 | 1,67 | 4 |
| Ф(t) | 0,977 | 0,80 | 0,95 | 0,99997 |

5. Если при k(l) = 1  ρ > 0,04 метод неприемлем.